- 竞争性谈判文件

- 项目名称：示范校智慧校园建设公共信息发布(LED)平台

- 采  购 人：重庆市公共交通客车驾驶学校（重庆市公共交通技工学校）

二○一八年七月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	3

一、 谈判内容及最高限价	3

二、谈判资质	3

三、其它有关规定	4

四、响应文件的投递及评审的有关说明	4

五、联系方式	4

第二篇  竞争性谈判须知	6

一、谈判费用	6

二、竞争性谈判文件	6

三、谈判要求	6

四、谈判程序	9

五、成交原则	11

六、成交通知	11

七、签订合同	12

第三篇  技术需求................................................................................10

第四篇  服务需求	13

第五篇 文件格式要求	26

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市公共交通客车驾驶学校（重庆市公共交通技工学校）采用竞争性谈判方式，对重庆市公共交通客车驾驶学校（重庆市公共交通技工学校）示范校智慧校园建设公共信息发布(LED)平台进行采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判谈判内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 拟成交供应商数量 | 保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园文化信息传播平台 | 32 | 1家 | 0.5 |  |

- 二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照复印件，供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，以供应商提供的营业执照复印件为准）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供书面声明）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面声明）；

5. 在经营活动中没有重大违法记录（采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.  供应商须在重庆市内有稳定售后服务机构；（提供营业执照）

2. 独立承担过类似项目的相关业绩（提供中选通知书、合同等）

备注：以上条款必须全部满足，有一条不满足者将失去成为中选候选供应商的资格。

## 三、其它有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

（二）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在学校官方网站（http://www.cqgyzy.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五） 超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）本项目不接受联合体参与谈判。

- 四、响应文件的投递及评审的有关说明

凡有意参加比选者，请于采购文件发布之日（2018年7月17日）起至响应文件递交截止时间之前，在学校官方网站（http://www.cqgyzy.com/）上下载本项目采购文件等评审前公布的所有相关资料。

递交响应文件开始时间：2015年7月17日。

递交响应文件截止时间：2015年 7月20日北京时间14:00时。

评审时间：同递交响应文件截止时间

响应文件递交地点：重庆公共运输职业学院红旗河沟会议室

评审地点：重庆公共运输职业学院红旗河沟会议室

供应商应在评审会前对项目现场及周围环境自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

六、联系方式

采购人：重庆市公共交通客车驾驶学校（重庆市公共交通技工学校）

采购文件咨询：朱老师

电  话：13983215830

本项目技术参数、服务咨询：欧老师

电  话：15808011114

地  址：重庆市江津区双福街道祥福大道38号

# 第二篇  竞争性谈判须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、技术需求、服务需求和文件格式要求五部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须在谈判文件截止时间前二日内以书面形式向重庆市公共交通客车驾驶学校（重庆市公共交通技工学校）财务科提出，我校可视具体情况做出处理或答复。如供应商未在规定时间内提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件内容。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、谈判要求

### （一）供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录9）

9. 技术响应偏离表（附录10）

10. 服务响应偏离表（附录11）

11. 其他--如有（附录12）

以上条款基本格式应根据本文件第五篇“文件格式要求”顺序进行编制、填写。篇幅不足，供应商可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。

- 谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（三）供应商应在响应截止时间前缴纳谈判保证金人民币5000元。谈判保证金应以转账形式支付。谈判现场提供缴纳凭证。

账户名称：重庆市公共交通客车驾驶学校（重庆市公共交通技工学校）

开户银行：重庆银行江津双福支行

账号：560201040000867

（四）谈判保证金的退还：

1、未中选单位：在《中选通知书》发出后五个工作日内无息退还。

2、中选单位：在签订合同完成后五个工作日无息退还。

（五）发生下列情况之一的保证金不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

5、成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务需求等事项签订合同的）。

（六）报价

谈判报价包含完成本项目的所有费用。包括材料费、人工费、税费等需完成本项目的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（七）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（八）提交响应文件的份数

1. 响应文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件。

（九）响应文件的递交

1. 响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应用文件袋分别密封。信封上应注明项目名称、谈判人名称和地址、“响应文件”、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处应用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

2. 响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（十）响应文件语言：简体中文

（十一）供应商参与人员

各个供应商可派1-3名代表参与谈判，至少1人应为供应商法定代表人或具有法人授权委托书的授权代表。

（十二）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

- 供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

- 法定代表人或法人授权代表未参加谈判；

- 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的；

- 响应文件不按规定签字、盖章；

- 响应文件的应答不满足任何一条技术需求、服务需求的；

- 响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- 响应文件的密封、标记、格式编制不符合要求的；

- 报价超过采购最高限价或最后一轮报价超过第一轮报价的；

- 未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

## 四、谈判程序

- 采购方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。参选供应商须有法人或法人授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以签到顺序确定谈判顺序。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和书面声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式文件） |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇、第四篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内（10分钟）同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。递交《最后报价表》后，由主持人进行现场宣读。

## 五、成交原则

（一）本项目谈判根据最低评标价法进行评审，但通过谈判小组评审认定低于成本价或恶意竞争的除外。

评审办法如下：依照本竞争性谈判文件相关规定对技术部分和服务部分均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价（如最后报价一致，采取抽签方式确定供应商的排名）进行比较，依据由低到高的顺序提出3名中选候选人，

谈判小组认为，排在前面的中选候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该中选候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的中选候选人递补，以此类推。

（二）评审依据：

评审的依据为响应文件（含有效的补充文件），谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应程度仅基于文件本身而不靠外部证据。

（三）排名第一的中选候选人为成交供应商。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为成交供应商。依次确定其他中选候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。

（四）出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.  因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交通知

（一）谈判结束3日内，将评审结果在官方网站进行公示。

（二）公示结束后，发出《中选通知书》。

（三）《中选通知书》将作为签订协议的依据。

（四）签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判双方共同认定。

## 七、签订合同

（一）成交供应商按《中选通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同，逾期将视为放弃中选项目。

（二）竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃中选项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将取消其中选资格。

## 第三篇  技术需求

### 一、项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备配置、技术参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公共信息发布系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共信息 发布系统（服务器端） | 1.系统采用高性能网络框架MINA技术，支持线程防死锁机制，可防止服务器宕机 。提供分时段下载机制、分布式部署机制，分摊系统的通讯压力，提高系统的稳定性 ； 2.系统支持传输过程中对数据进行SSL加密、MD5校验，保障信息传输的安全、完整 ；支持UDP组播和RTSP，HTTP直播；支持对播放文件、节目的分级审核、管理，保障播放内容的合法性； 3.支持多级权限管理，帮助客户建立设备管控、内容分发的安全体系； 4.支持http、ftp、socket、odbc/jdbc等方式对接客户业务数据源，实时获取业务数据、按照模板生成形态多样的视图进行展现。按照结构化、层次化、模块化的架构进行应用中间件的设计，可帮助可以快速实现应用插件 ； 5.支持拖拽式的节目编排、所见即所得的编辑效果，支持设备远程管理、故障自修复机制、准确的错误提示，方便系统运维； 6.操作简单便捷，一键实现素材的追加或覆盖更新 。设备异常时自动向管理中心告警；根据服务器端授权，设备可自动远程升级系统； 7.具备国家版权局颁发的软件著作权证书。（提供证明文件） 8.其他：质保5年；永久维护，质保期免费维护。根据用户后期整合要求免费开放用户所需要的接口。 |  | 套 | 1 | 含直播功能 |
| 2 | 公共信息发布系统（终端） | 采用嵌入式linux操作系统，不染毒，不崩溃。 其他：质保5年；永久维护，质保期免费维护。根据用户后期整合要求免费开放用户所需要的接口。 |  | 点 | 3 |  |
| 二 | 硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共信息 播放终端 | 1.节能产品运行功率≤15W,待机功耗≤0.5W 2. 数字HDMI、10M/100M自适应以太网口、USB接口、存储标配8GSD卡， 1080P全高清解码。 3.采用高清音视频解码芯片，内存不低于1GB. 4.实现多个终端同时播放相同内容，误差达到业届领先水平毫秒级。支持32bit真彩OSD,多种透明效果，5层叠加。 5.配合管理平台提供编解码功能，可在显示终端实现对监控视频、视频文件的直播。（提供生产厂商官网截图） 6.生产厂商通过ISO9001认证，生产厂商通过ISO14001认证，生产厂商通过CMMI 第三级认证，多媒体播放终端具有国家强制性3C认证。（提供证明文件） 7.其他：质保5年；永久维护，质保期免费维护，每年维修不少于3次。根据用户后期整合要求免费开放用户所需要的接口。 | 台 |  | 3 |  |
| 2 | 流媒体 编码器 | 1.分辨率支持1920x1080/1280x720/1280x1024/1280x960/704x576, 2.支持HDMI输入支持自动识别、自动缩放、自定义分辨率 3.系统支持WINDOWS XP/VISTA/SERVER2003/SERVER2008/WIN7 32位及WIN7 64位，LINUX 支持微软标准流驱动架构（WDM架构），支持微软WMENCODER等，兼容Windows VFW软件架构和WDM模式。 4.支持一台电脑多个设备同时使用显示。支持直接网络直接连接无需配合高清采集卡使用。支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP, UDP等协议。支持主、副双码流. 5.编码规范H264 MAIN PROFILE/H264 HIGH PROFILE, 音频ACC。码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~40MBIT/S；WEB控制界面；功耗<28W, 低功耗设计 6.体积484mm x 315mm x 44mm(长x宽x高) 7.质保5年；永久维护，质保期免费维护。根据用户后期整合要求免费开放用户所需要的接口。 | 台 |  | 1 | 直播采集 |
| 3 | 接收卡 | 保证原有单色LED屏，接入到信息发布系统，实现系统全面管控。 其他：质保3年；永久维护，质保期免费维护。 | 张 |  | 2 |  |
| 4 | 室内P3全彩LED显示屏 | - 像素间距：≤ 3.33mm；显示屏尺寸：长10米×高4.1米。 2、LED模组防护设计：自带后防护盖；（开标时提供模组样品，须带有生产厂家标识） 3、对比度5000:1 4、屏体亮度0-1000cd/㎡可调，亮度均匀性≥97%； 5、水平视角：≥165度；垂直视角：≥165度； 6、刷新率（Hz）：≥1920； 7、外壳防护前IP30/后IP54； 8、防尘等级:前/后≥6级； 9、灰度等级16bit； 10、阻燃等级：V-0级； 11、防潮、盐雾，符合国标； 12、抗震检测，符合国标； 13、噪音测试≤25dB 14、平均无故障运行时间≥8000h； 15、使用寿命≥100000h； 16、整屏失控率≤1×104，出厂时为0。 17、模组与模组之间的间隙≤0.09mm; 18、箱体与箱体之间的间隙≤0.078mm 19、整屏箱体平整度≤0.05mm 20、所投产品的生产厂家须具备CCC认证、安全生产许可证。（提供证明文件） 21、其他：质保3年；永久维护，质保期免费维护。 | M2² |  | 41 | 室内全彩大屏 |
|  | 室内P10单色LED（红）显示屏 | 1、屏幕类型：单色（1红）； 2、像素间距 ≤P10mm； 3、屏幕亮度≥3000cd/㎡； 4、水平视角≥110°； 5、连续无故障时间≥10,000小时； 6、屏体LED寿命 ≥100,000小时； 7、盲点率≤1/10000； 8、可逐行、逐列、分色调整LED发光模块的亮度。 9、驱 动 器件：采用LED专用驱动器件 10、驱 动 方式：恒流驱动 11、对地漏电：＜2mA 12、均 匀 性：＜5% 13、平 整 度：＜1mm 14、电源开关：自动开关 15、开关电源负荷：5V/40A； 16、封装:中国电子品牌； 17、发光LED芯片：三安、华灿、晶元等； 18、平均功耗：150W/㎡； 19、驱动方式：4扫； 20、接口定义：HUB12； 21、控制距离：超五类网线:＜100米;单模光纤:＜10公里； 22、防护等级：IP65； 23、安装方式：贴墙安装，产品完全前维护； 24、箱体：磁吸结构，采用黑色铝型材包边； 25、资质认证：所供货产品必须通过CCC认证，提供CCC认证证书。（提供证明文件） 26、其他：质保3年；永久维护，质保期免费维护。 | M2² |  | 16 | 室内会标长屏 |
|  | 数据接收器 | 1、 集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2、支持 32 扫；3 单卡输出 RGB 数据 24 组； 3、 单卡带载像素为 256×226； 4、 支持配置文件回读； 5、 支持温度监控; 6、支持网线通讯状态检测； 7、支持供电电压检测； 8、 支持高灰度高刷新； 9、支持逐点亮色度校正； 10、支持接收卡预存画面设置； 11、为了系统兼容性好,视频控制器与LED显示屏为同一制造商,需提供控制器家CCC认证证书。（提供证明文件） 12、其他：质保3年；永久维护，质保期免费维护。 | 张 |  | 1 |  |
|  | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括2路CVBS，2路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路YPbPr， 1路选配SDI。接口支持的输入分辨率最高可达1080p@60Hz。可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。 2、无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成。 3、新一代控制器的系列产品，强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面， 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成。 4、提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5、画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6、一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的安装和控制； 7、采用 G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 8、支持新一代逐点校正技术，校正过程快速高效； 9、根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 10、HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入； 11、支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 12、视频输出带载能力：230 万像素，支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4 13、视频处理器可拼接可级联。 14、新一代逐点校正技术，校正过程快速高效； 15、无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成。 16、为了系统兼容性好,视频控制器与LED显示屏为同一制造商,需提供控制器厂家CCC认证证书。（提供证明文件） 17、其他：质保3年；永久维护，质保期免费维护。 | 台 |  | 1 |  |
|  | 钢结构 | 钢材全部使用国标， 40*40矩形钢（国标）结构框架；所有焊接点均用8MM厚节点板与框架整圈连续满焊，焊缝高度不小于5mm,要求焊接牢固可靠，无虚焊；表面刷防锈漆。（提供具有钢结构设计资质单位出具的设计图纸并加盖钢结构设计单位鲜章）。 铝塑板包边，左右包边30公分，上下包边20公分。 其他：质保3年；永久维护，质保期免费维护。 | 套 |  | 1 |  |
|  | 包边、排风、控温等 | 保证设备连续美观，防损坏。屏后内部有空调排风等，保证安全情况下，便于维护。 | 套 |  | 1 |  |
|  | 综合布线 | 电源线、信号线、网线、控制总闸配电箱、辅材、线材等，所有布线要求防损坏，防老鼠损坏。 | 批 |  | 1 |  |
|  | 运输、安装、调试费等 | 屏体安装/培训及差旅费 | 批 |  | 1 |  |

公共信息发布需求说明

为了进一步做好大学校园文化建设，加强学校间的班级宣传。校园信息作为服务高校师生的重要公共信息，校园信息多媒体综合发布系统力求设计的稳定性、先进性、可靠性、及时性、实用性和扩展性，具体体现在：

稳定性：校园信息复杂多样，而且每时每刻都在发生变化，与学校师生的教学活动和日常生活息息相关，因此整套系统要有非常高的稳定性，能够常年不间断运行。

可靠性：信息发布终端采用嵌入式LINUX系统，安全、稳定、可靠性高，可以有效的避免局域网中的病毒攻击和木马入侵。

先进性：整个系统保持一定的先进性，采用的设备和技术是目前国际领先的。

管理性：易于管理，功能完整，各种管理权限分配合理，可以集中管理发布，也能分区域独立发布。能满足区域内各高校及下级学院的分级应用。

实用性：系统各部分组件性能价格比高，易维护、易使用、运行费用低。

扩展性：结构化设计，能够适应不断增加的扩展需求，当系统扩容时，只需简单增加终端设备即可。根据学校的建设区域的发展同步完善，当需要新的功能时，也能够通过系统软件升级很方便的完成。

灵活性：构成方式简单，功能配置灵活，能在不同的场合发布信息，充分利用现有的网络资源，不干扰现有其他部门业务需要。

标准性：能够实现各种多媒体信息播放，兼容国内外各种媒体标准。

能够和智慧校园的管理平台进行集成管理。信息系统的主要目标是通过控制中心对各个显示终端，在指定的时间，将指定的信息显示给指定的人群。系统具备紧急疏散程序。当事故发生时，操作员透过操作工作站操控紧急程序，将指定的信息显示给人群。办公信息公告电子秘书功能，如在办公室可以公告通知等信息多媒体信息播出能够播出多种常用格式

实况信息播出：能够将一些实时的信息实时播到指定的显示终端上面，实时信息能够透过控制中心操控包括周时间表、日时间表、节日时间表、季度时间表等等。每个显示终端将根据控制中心发过来的时间表以及相关文件，根据预先编辑设定的时间表自动播放多种文件格式、日常信息，包括广告信息、定时的欢迎信息、紧急信息等等。

网络传输：基于TCP/IP通讯网络，无论是在网络设计还是系统设计方面要充分考虑到系统将来的扩展性。例如：播放器与LED双基色显示屏、LED全彩显示屏的接口方面要尽量采用通用接口。应采用硬件解码的解决办法去解决分辨率、压缩、解压等等问题。

分级管理：支持分级权限的管理，可以通过设置管理员账号权限的方式，来灵活分配发布、维护等使用权限。

1.1.2信息发布、触摸屏查询系统组成

信息发布系统，涉及的设备有液晶电视显示屏、控制与编辑主机、播放器、播放软件及相关配套设备等，系统能够有效的将多媒体演示查询、信息公告等有效的管理起来。

信息发布系统能够集成学校已有的信息资源，并具有扩展性。

1.2.1信息发布设备技术参数要求

（1）支持终端的本地播放管理（EMMC，SD卡或硬盘）；

（2）支持视频、文字、图片等宣传的实时更新；

（3）支持多种播放控制方式：立即播出、定时播出、循环播出、插播播出等播出方式；

（4）支持终端的分组管理；

（5）支持宣传的运营管理、发布管理、统计管理等；

（6）信息显示的控制方式

通过网络对播放终端的播放、停止、音量变化、休眠、重启等进行状态显示和远程设置（对插播、定时播放、循环播放、实时播放的起始时间进行设置），可对播放内容进行预览。

（7）支持下载播放

①终端可以实时从管理平台下载更新播放列表

②终端可以从管理平台下载需要播放的播放内容(视频文件、图片文件、文本文件等)

③终端按照预先设定的播放列表循环播放

④可将播放内容设置为指定时间下载。

⑤终端可以周期性检查最新播放列表并且下载最新的播放列表；

（8）支持插播

①可随时进行视频、图片、字幕的插播，且各个终端的插播内容可个性化定制。

②插播开始时暂停正在进行的播放列表，插播完成后，按原来播放列表继续播放。

③可以设定插播内容的播放时间长度，到达规定时间后，插播自动终止，按原来的播放列表继续播放。

（9）分组管理

分组管理负责对各个播放组的统一管理，具体有如下要求：

①支持播放组的增、删、改、查询等功能；

②支持终端的分组管理；

③可控制不同分组播放不同的内容

④可控制特定播放内容在不同终端播放的次数

⑤支持对播放终端的运行状态、播放状态的管理。

（10）播放任务管理

任务管理包含对宣传的日常的订单、投放、播放内容形式的管理。

①支持对播放任务信息的增、删、改等；

②支持对播放任务起始时间、结束时间等的管理；

③支持对播放任务的到期管理、投放状态管理；

④支持对宣传投放信息的增、删、改管理；投放信息包括开始时间、结束时间、投放次数、是否加载文字宣传、播放方式（循环播、插播等）、投放分组、内容形式。

（11）播放内容安全管理

①支持对播放内容的至少两级审核，未经审核的播放列表不能向终端发放；

②在播放内容被质疑时，可以在接到通知后1小时内撤换正在播放的宣传。

③可实时监控当前播放内容。

④支持对播放素材的加密，防止非法拷贝进入播放终端播放。

（12）操作员管理

①支持操作员的分组分权限管理，支持对操作员的分级管理；

②由信息录入、审核、终端维护、系统管理等多种类别。

③支持操作员信息的增、删、改、查询操作；

（13）日志功能

系统有详细的日志记录（包括业务日志以及操作日志），并能对日志进行归档，日志能保存1年。

（14）稳定性和容错性

系统具有良好的稳定性和容错处理能力，能够提供连续的持续运行能力。在系统进行升级扩展的时候，不影响在线业务；在播放异常时能自动纠错，重置终端。

（15）自动升级

管理平台程序可支持在线自动升级。

（16）支持NTP时钟同步协议、支持终端时钟和服务器同步功能。

（17）支持终端故障报警功能：在终端发生软件故障时，能够通过信息、文字、声音提示，并自动恢复原状态，无需人员手工干预。

（18）图像质量要求：系统播放画面质量可达到高清，图像分辨率支持1920×1080。

（19）管理平台软件性能要求。

（20）在管理平台上，能够实现多台服务器统一同步的信息发布和管理。

（21） 支持组播，点播， rtsp、mms等实时流播；支持联网更新播放内容，远程更新，统一管理；通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播、定时播放、垫片播放等。能实现自由分屏功能，不同区域显示不同内容；支持32bit真彩OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加图文，支持完全透明、不透明、 半透等效果，总体叠加可达到5层。支持MPEG-1、 MPEG-2、WMV9、AVI(3.11)、XVID、H264，视频性能达到 D1、720P、1080I、1080P等主流视频格式；音频支持MPEG-1 Layers I、II、III2.0，MPEG-4 AAC-LC 5.1，MPEG-4 HE-AAC 5.1，MPEG-4 BSAC 2.0，WAV，24-bit linear PCM 7.1等主流音频格式；图片支持 BMP、JPEG、PNG、GIF等格式。

（22）服务器软件采用B/S架构，支持主流操作系统，如windows系统，linux系统。实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控），终端远机制，联网集中并分权限管理。可视化信息编辑与发布，按任务分屏功能。播放节目支持定时，即时，分组传输；可随意设定节目源的下载时间；可定义任意时间段的播放节目。支持和第三方平台集成。程管理（远程升级、重启、关机、调节音量）。完善的安全机制，实用的权限与群组管理，多级审核。

安装地点

三、安装示意图

第四篇  服务需求

一、完成时间：在不影响甲方正常生产经营活动开展的前提下，合同签订后在20个工作日内完成。

二、施工地点：重庆市公共交通客车驾驶学校（重庆市公共交通技工学校）指定地点。

三、报价：谈判报价包含完成本项目的所有费用。

四、项目变更：甲方如有项目变更，以变更后的项目结算，结算价根据供应商所报的响应价格（包括单价和总价）执行，在合同执行过程中供应商不得以任何理由予以调高。若变更项目报价未在供应商所报的响应价格（包括单价和总价）内，结算价不得高于同期市场价格。

五、付款方式：签订合同，待项目竣工（符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准）后甲方10日内支付实际工程费用至30%，试用4个月后进行验收。验收合格后甲方10日内支付实际工程费用至95%，余款5%留作质保金，待质保期满后一次性无息付清。

六、质保期：各设备质保期详见第三篇技术需求部分。质保期内免费维护，永久维护，每年维修不少于3次。根据用户后期整合要求免费开放用户所需要的接口。

七、验收细节：

1）供方应严格按照需方要求提供合格商品，均应是原装商品，保证货物为全新、未使用的原装正品；除有特殊要求的外，其余均为标准配置；货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；

2）货物验收地点即为到货地点。验收时，供需双方派员一起当场验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

3） 验收标准：供方提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足需方所要求设备的全部规格、颜色、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；

4） 货到需方地址后，由需方负责保管和看护。

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

九、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

十、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第五篇 文件格式要求

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录9）

9. 技术响应偏离表（附录10）

10. 服务响应偏离表（附录11）

11. 其他--如有（附录12）

附录1

### 参 选 承 诺 函

（采购人）：

- 我方已仔细研究了 		（项目名称）文件的全部内容，愿意以贵校提供的清单进行报价，工期 	日历天，  		（项目名称）文件要求及合同约定实施和完成本项目，经验收合格后交付使用。

2. 我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本贰份。

- 我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应竞争性谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4. 在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.  我方承诺在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

6. 如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。在合同约定的期限内全部完成并移交。

7. 我们理解报价不是中选的唯一条件，我们认同贵方有选择或拒绝任何供应商中选的权力。

8. 若我们成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本参选承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

9. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容有效、完整、真实和准确。

10.  	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　     （盖供应商公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

#### 附录2

竞争性谈判报价函

____________________（采购人）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求完成本项目，包干价为人民币大写：                    元整；人民币小写RMB：           元。报价以我公司最后报价为准。

2. 我方承诺我方报价不得以原材料涨价等原因向贵方提出任何涨价理由。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

年   月   日

附录3

明细报价表

项目名称：

| 产品名称 |  | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共信息发布系统 | 服务器端 |  |  |  |  |  |  |
|  | 终端 |  |  |  |  |  |  |
| 公共信息 播放终端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流媒体 编码器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内P3全彩LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内P10单色LED（红）显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据接收器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 视频处理器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包边、排风、控温等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输、安装、调试费等 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

附录4

- 法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

附录5

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

（附：被授权人身份证复印件）

附录6

有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件

附录7

书 面 声 明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

（供应商公章）

年   月   日

附录8

特定资质证明文件复印件---如有

附录9

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第三篇  技术需求”中所列技术需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录10

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第四篇 服务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录11

其他--如有

（结束）