- 竞争性谈判文件

- 项目名称：城市轨道交通自动售票机（TVM）购置项目（第二次）

- 采  购 人：重庆公共运输职业学院

二○一九年十月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	2

一、 谈判内容及最高限价	2

二、谈判资质	3

三、其它有关规定	3

四、响应文件的投递及评审的有关说明	3

五、联系方式	4

第二篇  竞争性谈判须知	5

一、谈判费用	5

二、竞争性谈判文件	5

三、谈判要求	5

四、谈判程序	8

五、成交原则	10

六、成交通知	10

七、签订合同	11

第三篇  技术需求............................................................................. ...12

第四篇  服务需求	19

第五篇 文件格式要求	21

第一篇  竞争性谈判邀请书

为进一步完善学院城市轨道交通技术实训中心功能，重庆公共运输职业学院采用竞争性谈判方式，对城市轨道交通自动售票机（TVM）购置项目进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判谈判内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 单位 | 数量 | 谈判保证金 （万元） | 拟定供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市轨道交通自动售票机采购项目 | 80 | 台 | 2 | 1 | 1家 |  |

- 二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照复印件，供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，以供应商提供的营业执照复印件为准）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供书面声明）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面声明）；

5. 在经营活动中没有重大违法记录（采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：

1. 供应商提供生产厂家针对本项目的授权证明材料并加盖生产厂家公章；

2. 供应商至少提供一个地铁线路同类设备销售业绩证明材料，提供合同复印件加盖生产厂家公章。

## 三、其它有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

（二）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在学校官方网站（http://www.cqgyzy.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五） 超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）本项目不接受联合体参与谈判。

- 四、响应文件的投递及评审的有关说明

凡有意参加比选者，请于采购文件发布之日（2019年10月8日）起至响应文件递交截止时间之前，在学校官方网站（http://www.cqgyzy.com/）上下载本项目采购文件等评审前公布的所有相关资料。

递交响应文件开始时间：2019年10月8日。

递交响应文件截止时间：2019年10月11日北京时间9:30时。

评审时间：同递交响应文件截止时间

响应文件递交地点：重庆公共运输职业学院图书馆403

评审地点：重庆公共运输职业学院图书馆403

五、供应商应在评审会前对项目现场及周围环境自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

六、联系方式

采购人：重庆公共运输职业学院

联系人： 朱老师

电  话： 023-47268043

传  真： 023-47268007

地  址： 重庆市江津区双福街道祥福大道38号

# 第二篇  竞争性谈判须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、技术需求、服务需求和文件格式要求五部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须在谈判文件截止时间前二日内以书面形式向重庆公共运输职业学院资产财务处提出，我校可视具体情况做出处理或答复。如供应商未在规定时间内提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件内容。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、谈判要求

### （一）供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录9）

9. 技术响应偏离表（附录10）

10. 服务响应偏离表（附录11）

11. 其他--如有（附录12）

以上条款基本格式应根据本文件第五篇“文件格式要求”顺序进行编制、填写。篇幅不足，供应商可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。

- 谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（三）供应商应在响应截止时间前缴纳谈判保证金人民币10000元。谈判保证金应以转账形式支付。谈判现场提供缴纳凭证。

账户名称：重庆公共运输职业学院

地址：重庆市江津区双福街道祥福大道38号

开户银行：工行重庆双福新区支行

账号：3100092809100031111

（四）谈判保证金的退还：

1、未中选单位：在《中选通知书》发出后五个工作日内无息退还。

2、中选单位：在签订合同完成后五个工作日无息退还。

（五）发生下列情况之一的保证金不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

5、成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务需求等事项签订合同的）。

（六）报价

该工程为交钥匙工程，谈判报价包含完成本项目的所有费用（包括但不限于安装费、材料费、人工费、税费、设备调试、运输费用等）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（七）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（八）提交响应文件的份数

1. 响应文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件。

（九）响应文件的递交

1. 响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应用文件袋分别密封。信封上应注明项目名称、谈判人名称和地址、“响应文件”、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处应用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

2. 响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（十）响应文件语言：简体中文

（十一）供应商参与人员

各个供应商可派1-3名代表参与谈判，至少1人应为供应商法定代表人或具有法人授权委托书的授权代表。

（十二）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

- 供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

- 法定代表人或法人授权代表未参加谈判；

- 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的；

- 响应文件不按规定签字、盖章；

- 响应文件的应答不满足任何一条技术需求、服务需求的；

- 响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- 响应文件的密封、标记、格式编制不符合要求的；

- 报价超过采购最高限价或最后一轮报价超过第一轮报价的；

- 未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

## 四、谈判程序

- 采购方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。参选供应商须有法人或法人授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以签到顺序确定谈判顺序。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和书面声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式文件） |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇、第四篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内（10分钟）同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。递交《最后报价表》后，由主持人进行现场宣读。

本次采购评审会为第二次召开，不足三家有两家的，可以继续评审。

## 五、成交原则

（一）本项目谈判根据最低评标价法进行评审，但通过谈判小组评审认定低于成本价或恶意竞争的除外。

评审办法如下：依照本竞争性谈判文件相关规定对技术部分和服务部分均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价（如最后报价一致，采取抽签方式确定供应商的排名）进行比较，依据由低到高的顺序提出3名中选候选人。

谈判小组认为，排在前面的中选候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该中选候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的中选候选人递补，以此类推。

（二）评审依据：

评审的依据为响应文件（含有效的补充文件），谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应程度仅基于文件本身而不靠外部证据。

（三）排名第一的中选候选人为成交供应商。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为成交供应商。依次确定其他中选候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。

（四）出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.  因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交通知

（一）谈判结束3日内，将评审结果在官方网站进行公示。

（二）公示结束后，发出《中选通知书》。

（三）《中选通知书》将作为签订协议的依据。

（四）签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判双方共同认定。

## 七、签订合同

（一）成交供应商按《中选通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同，逾期将视为放弃中选项目。

（二）竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃中选项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将取消其中选资格。

## 第三篇  技术需求

## 技术规格及质量要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术规格及质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市轨道交通自动售票机（TVM）购置项目 | 台 | 2 | 1、主控单元 地铁车站TVM真实设备部件。 为嵌入式、宽温、低功耗、机箱免风扇工业级计算机； 采用64位工业级处理器，且为供货时的主流产品； 应至少满足以下基本配置： - 工作温度：-20℃～70℃； - 表贴内存； - CPU功率不大于50W； - CPU主频：≥1.8GHz； - 内存大小：≥1GB； - 至少4个USB2.0接口； - 外部存储器：采用至少包括一条容量不少于8G的DOM存贮器和一个容量不少于8G的CF卡； - MTBF≥100，000小时； 显示适配器至少具有64M显示存储器，支持LCD显示，支持至少1280×1024像素、1680×1050像素或1920×1080分辨率32位真彩色显示； 2、单程票处理模块 地铁车站TVM真实设备部件。 - 单张单程票发售速度：≤1.0秒/张（从TVM发送售票指令开始到单程票掉到出票口为止，包括供票、赋值及出票的过程）； - 单程票发售模块的设计应满足快速方便地添加车票、更换储票箱及处理卡票的需要； - 单程票发售模块应能一次性发售单张及多张车票； - 单程票传送部分和发售票箱等与车票走向径路有关的模块/部件的设计应尽可能将车票表面磨损降至最小且不损坏车票芯片； 5)可靠性：MCBF≥200，000次。 3、纸币处理模块 地铁车站TVM真实设备部件。 - 工作温度：0-50℃； - 工作湿度：10-85%（非凝结） - 纸币插入方向：4个方向； - 卡纸币率：<0.01%（8成新人民币） - 单张纸币的识别时间＜2秒；单张纸币找零时间＜3秒 6）可靠性：MTBF≥18,000小时、MTTR≤30分钟。 4、硬币处理模块 地铁车站TVM真实设备部件。 - 识别硬币种类：中国流通硬币； - 能识别至少8种规格或面值的硬币； - 硬币尺寸：直径15~33mm，厚度1~2.2mm； - 识别原理：电子检测硬币表面和芯部的金属材质和外型（直径和厚度），进行面值和真伪判别； - 硬币卡币率：<0.01％； - 第一次投入识别率：真币95%接收，假币99.9%拒收； - 识别速度：≥8枚/秒； - 可靠性：MCBF≥150，000次；MTBF≥7年，MTTR≤30分钟； - 使用寿命：≥1，000，000枚硬币； 10）通讯接口：RS232、RS422或者其他工业标准。 5、读写器 地铁车站TVM真实设备部件。 - 读写器是一个功能独立的、具备在安全认证模块的配合下，在其读写范围内对车票完成分析或车票交易的整体功能统一的软、硬件综合体。 - 读写器符合《中国金融集成电路（IC）卡规范（V3.0）》（以下简称PBOC3.0）； - 读写器能处理ISO 14443 Type A和ISO 14443 Type B车票，Miafre Classic系列及复旦微标准系列的射频卡功能。读写器成熟可靠，并能适应连续24小时不间断运行。 4） 读写器和车票（包括地铁专用车票和一卡通车票、金融IC卡车票、二维码和手机NFC车票（虚拟电子票））具有良好匹配的天线品质因素和工作频率，保证乘客所持非接触车票以任何角度、任何划动速度进入有效读写区域，均能可靠的、高效的、安全的完成读写操作。 6、运营状态显示器 地铁车站TVM真实设备部件。 - 显示字符: 中文、英文和数字，内部自带GBK字库或GB2312字库； - 能显示红、绿、黄三种颜色； - 采用Φ3.0～Φ5超亮度LED，防水、防尘，色度均匀； - 至少能显示16×16点阵汉字1行，每行10个汉字或英文字符20个； - 采用模块双基色LED显示屏； - 功耗低：各种颜色的LED模块，功耗≤30 W； - 亮度：≥660 cd/m2 - 可视角度：±60度 ； - 可视距离：≥30m ； - 使用寿命：≥100，000小时； 11）通讯接口：RS422/RS232。 7、触摸操作显示屏 地铁车站TVM真实设备部件。 - 对角尺寸：≥21英寸； - 可感应区域：应覆盖乘客显示器整个显示区域； - 侦测方式：红外发射检查模式等； - 定位精度：2mm； - 响应时间：≤16ms； - 接口：RS232，RS422； - 透光率≥90%（按ASTM D1003-92）； - 耐久性：抗刮擦 ，可承受超过50，000，000次以上的单点触摸； 9）传送速率：9600bps。 8、乘客显示器 地铁车站TVM真实设备部件。 - 对角尺寸：≥21英寸； - 分辨率：≥1920×1080像素（32位真彩色，屏幕刷新率85Hz）； - 亮度：≥300cd/m2； - 对比度：≥1000∶1； - 水平视角：≥160度；垂直视角≥170度； - 响应时间：≤5ms； 7） 寿命：≥50，000小时。 9、单据打印机 地铁车站TVM真实设备部件。 - 打印机应为高效打印机，打印宽度应为75～90mm之间； - 能打印中英文字符，打印速度至少为120字符/分钟； - 具有自动切纸功能，能通过参数设置是否需要自动切纸； - 打印字库：自带汉字字库； - 打印列数：≥42个汉字； 6）可靠性：MCBF≥5,000,000行字符。 10、维修打印机 地铁车站TVM真实设备部件。 1） 在设备内部单独配置，专门用于给操作员和维修人员结账及维修操作时使用，以便站务人员操作。 11、电源模块 地铁车站TVM真实设备部件。 - 输入电压：可满足AC220V+10%～-15%，50Hz±4% - 输出电压：能提供至少直流±5V、±12V、±24V输出电压 - 电源调整率：≤0.5% - 电流调整率：≤1.0% - 波纹电压：Vrms≤1mv (UO>48V时) - 纹波系数：≤0.05% (UO>48V时) - 具有过热、过流、短路、过压、欠压保护 - 负载率：0～100% - 使用率：≥80% 10）效率：≥75% 12、维修面板 地铁车站TVM真实设备部件。 - 维修面板安装在设备内部，操作/维修人员通过维修面板完成对设备的操作、维修和诊断工作； - 维修面板应包括显示器及输入设备； - 设备内部应设有固定的维修面板底座用来放置并固定维修面板； - 维修面板应采用手感好的电容式机械键盘，与设备主机连线长度应方便维修人员的操作； - 维修面板显示器应至少采用带背光液晶显示器。显示器像素应至少为320×240。显示器显示部分有效尺寸应至少为120mm×90mm； - 维修面板的亮度不低于90cd/m2； 13、储值票处理模块 地铁车站TVM真实设备部件。 - 储值票处理模块完成对储值票的读写，将乘客插入的储值票完全锁闭在模块内，在设备对储值票进行读写操作的时候，乘客不能接触到已插入的储值票，在车票处理完成（或取消）后，储值票可自动解锁弹出； - 储值票处理模块的进票口设计应保证只能插入储值票，而不能放入除储值票以外的其他异物，如硬币、地铁单程票等； - 在TVM空闲或者不接受储值票时，储值票处理模块的进票口应关闭； 4） 对不能识别的票卡应能自动退出。 14、加热模块 地铁车站TVM真实设备部件。 - 加热模块具备自动加热功能，当设备内的温度低于5℃时，加热模块会自动启动；当设备内的温度达到15℃时，加热模块会自动停止工作； - 加热模块应具备过载、短路、漏电保护功能，可对加热模块的运行情况进行监控，以便排除安全隐患； - 加热器设有风扇，使热量均匀扩散到设备内部； - 加热模块设置手动开关，在低温情况下可以手动打开使加热模块处于工作状态； - 工作电压：AC220V； 6） 电源频率：50HZ±5HZ 15、手持维修灯 1）地铁车站TVM真实设备部件。在设备内部单独配置，专门用于给维修人员操作时手持照明。 16、定制电路板 地铁车站TVM真实设备部件。 - 每块印刷电路板都应具有防护涂层，以防止因潮湿、盐雾、酸雾或其它腐蚀性环境、发霉和灰尘引起的开裂、生锈和变质。 2） 所有电路板外应有有效的防护措施。 17、机箱、总成及运输 地铁车站TVM真实设备部件。 1） 自动售票机内部结构框架和支架、外部门/盖/面板采用304L不锈钢，在成型、焊接、表面抛光及其他所需相关材料的制作及抛光方面应符合ASTM标准（或类似标准）。 18、自动售票机软件（1套） 地铁车站TVM真实设备软件模块，具备实际现场一致的功能。 - 售票机系统前端软件，实现设备的基本功能 - TVM系统主要是对自动售票机的各个模块，如纸币收钞、硬币找零、发卡模块、显示模块等进行运行参数的设置管理； - 系统采用一条现行地铁线收费标准来设置AFC系统定价，线路图需要在乘客显示器上显示，方便实训人员操作学习 19、单程票（200张） 1)单程票采用逻辑加密Ultralight芯片； 2)通讯载波频率为13.56MHz±7KHz； 3)通信速率不低于106kbps； 4)具备防冲突机制； 5)具有防止突然拔卡和防掉电功能，交易数据应能自动恢复； 6)车票的一次典型处理过程，数据的丢失率应符合ITU-T标准要求，其处理时间应不超过300ms； 7)工作温度：-20℃~50℃；存储温度：-20℃~70℃； 8)读写距离：IC卡单程票与读写器天线之间最大感应距离不小于100mm，对内置于传送装置的读写器天线设置应能保证数据的正确读写； 9)单程票数据存储容量≥64B，读写次数应大于10,000次，数据保存时间≥10年。一次使用有效，由出站检票机检票回收； 10)具有不小于4B长度的全球唯一编码； 11)单程票应能方便清洗，其材料不易被普通洗洁剂腐蚀； 12)芯片的内部数据结构、卡与读写器的相互认证、交易数据安全认证等方面具有较完善的安全机制。 13)尺寸要求：长：85.62±0.01mm；宽：53.98±0.01；厚：0.45mm±0.05mm； 20、单程票PSAM卡（2张） 1）SAM卡密钥采用三重DES加密算法。三种安全报文传送方式： ·安全性保护（对传输的数据进行加密）； ·完整性保护（对传输的数据附加MAC码）； ·安全性和完整性保护（对传输的数据进行加密后再附加MAC码） 2）读卡器与内置的密钥－SAM卡配合完成对车票的安全认证等操作，防止非法和伪造车票的使用。 3）SAM卡与读写器使用高速串行通信接口，通信速率至少为38400bit/s。在数据的传输时，应采取加密措施，以确保数据传输的安全性。 21、课程资源：电机电器仿真培训系统（1套） 课件配备文字及视频动画，内容包含受电弓的位置、受电弓的作用、受电弓的技术参数、受电弓的组成、受电弓的工作原理、受电弓的检测、受电弓的气路、受电弓的电路、应急升弓、维护注意事项、维护检查事项。牵引电机概述、直流牵引电机、直流牵引电机原理、直流牵引电机的速度调节、交流牵引电机、异步牵引电机的原理、异步电动机调速的基本方法、牵引电器的组成、高速断路器概述、高速断路器结构、高速断路器动作原理、高速断路器主要技术参数、牵引逆变器的概述、牵引逆变器的电路原理、辅助逆变器的结构、辅助逆变器的工作原理、接触器的概述、 CZ5—22—10型接触器型号含义、 CZ5—22—10型接触器结构、 CZ5—22—10型接触器作用原理、交流电磁接触器型号含义、 6C系列三相交流接触器结构、 6C系列三相交流接触器原理、三相交流接触器技术参数及特点、继电器概述、JZ15—44Z型中间继电器、中间继电器组成及作用、 JT3-215型时间继电器、 JT3-215型时间继电器结构、 JT3-215型时间继电器动作原理。 供应商在谈判现场对“21、课程资源：电机电器仿真培训系统”全部内容进行展示，谈判小组将任意指定其中6条知识点，供应商在谈判现场进行现场视频演示。 |  |

第四篇  服务需求

一、完成时间：在不影响甲方正常生产经营活动开展的前提下，合同签订后在7个日历天内完成。

二、施工地点：重庆公共运输职业学院。

三、报价：谈判报价包含完成本项目的所有费用。

四、项目变更：甲方如有项目变更，以变更后的项目结算，结算价根据供应商所报的响应价格（包括单价和总价）执行，在合同执行过程中供应商不得以任何理由予以调高。若变更项目报价未在供应商所报的响应价格（包括单价和总价）内，结算价不得高于同期市场价格。

五、付款方式：签订合同，待设备进场安装调试验收（符合我国最新颁布的与之相关的标准）合格后，甲方15日内支付实际工程费用至95%，余款5%留作尾款，待质保期满后一次性无息付清尾款。

六、质保期：2年，如在保修期内出现质量问题，保证在接到通知后2天内组织相应机具或人员到达现场，负责无偿维修。

七、验收细节：

1）供方应严格按照需方要求提供合格商品，均应是原装商品，保证货物为全新、未使用的原装正品；除有特殊要求的外，其余均为标准配置；货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；

2）货物验收地点即为到货地点。验收时，供需双方派员一起当场验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

3） 验收标准：供方提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足需方所要求设备的全部规格、颜色、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；

4） 货到需方地址后，由需方负责保管和看护。

八、培训

所有货物安装调试到位后，由供应商提供设备使用培训服务，使采购人能够正常操作相关设备，并及时解决后续使用过程中采购人提出的设备使用相关的问题。

九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

十、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第五篇 文件格式要求

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录9）

9. 技术响应偏离表（附录10）

10. 服务响应偏离表（附录11）

11. 其他--如有（附录12）

附录1

### 参 选 承 诺 函

（采购人）：

- 我方已仔细研究了 		（项目名称）文件的全部内容，愿意以贵校提供的清单进行报价，工期 	日历天，  		（项目名称）文件要求及合同约定实施和完成本项目，经验收合格后交付使用。

2. 我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本贰份。

- 我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应竞争性谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4. 在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.  我方承诺在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

6. 如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。在合同约定的期限内全部完成并移交。

7. 我们理解报价不是中选的唯一条件，我们认同贵方有选择或拒绝任何供应商中选的权力。

8. 若我们成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本参选承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

9. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容有效、完整、真实和准确。

10.  	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　     （盖供应商公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

#### 附录2

竞争性谈判报价函

____________________（采购人）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求完成本项目，包干价为人民币大写：                    元整；人民币小写RMB：           元。报价以我公司最后报价为准。

2. 我方承诺我方报价不得以原材料涨价等原因向贵方提出任何涨价理由。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附录3

明细报价表

项目名称：城市轨道交通自动售票机（TVM）购置项目

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市轨道交通自动售票机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

附录4

- 法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

附录5

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

（附：被授权人身份证复印件）

附录6

有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件

附录7

书 面 声 明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

（供应商公章）

年   月   日

附录8

特定资质证明文件复印件---如有

附录9

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第三篇  技术需求”中所列技术需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录10

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第四篇 服务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录11

其他--如有

（结束）