- 竞争性谈判文件

- 项目名称： 城市轨道交通运营组织与应急处置实训系统采购

- 采  购 人：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）

2021年4月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

一、 谈判内容及最高限价	1

二、谈判资质	1

三、其它有关规定	2

四、响应文件的投递及评审的有关说明	2

五、现场踏勘	4

六、联系方式	5

第二篇  竞争性谈判须知	4

一、谈判费用	4

二、竞争性谈判文件	4

三、谈判要求	4

四、谈判程序	7

五、成交原则	9

六、成交通知	10

七、签订合同	10

第三篇  技术需求................................................................................13

第四篇  服务需求	11

第五篇 文件格式要求	20

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）对城市轨道交通运营组织与应急处置实训系统采购项目采取竞争性谈判方式采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判谈判内容

| 项目名称 | - 预算金额 （万元） | 谈判保证金 （万元） | 拟定成交供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市轨道交通运营组织与应急处置实训系统 | 35 | 0.7 | 1家 |  |

### 具体内容详见第三篇技术需求。

### 供应商应充分考虑合同执行期间的市场风险和政策性调整及采购人的需求变化，并将风险系数计入最终报价。

### 具体内容以采购单位实际需求为准。

### 请报价到小数点后两位。

- 二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照复印件，供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，以供应商提供的营业执照复印件为准）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供书面声明）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面声明）；

5. 在经营活动中没有重大违法记录（采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 营业执照经营范围需包含：轨道交通车辆或轨道交通设备（提供营业执照复印件）。

2. 投标单位需聘有交通运输部轨道交通类职业技能鉴定考评人员保证培训要求（提供考评人员证件（带二维码防伪查询）及劳动聘用合同复印件，证件及聘用合同原件备查）。

备注：以上条款必须全部满足，有一条不满足者将失去成为中选候选供应商的资格。

## 三、其它有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

（二）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在学校官方网站（http://www.cqgjjx.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）本项目不接受联合体参与谈判。

- 四、响应文件的投递及评审的有关说明

凡有意参加比选者，请于采购文件发布之日（2021年4月25日）起至响应文件递交截止时间之前，在学校官方网站（http://www.cqgjjx.com/）上下载本项目采购文件等评审前公布的所有相关资料。

递交响应文件开始时间：2021年4月25日。

递交响应文件截止时间：2021年4月30日北京时间9时30分。

评审时间：同递交响应文件截止时间

响应文件递交地点：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）红旗河沟校区圆桌会议室（导航重庆公交驾校综合业务大厅）

评审地点：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）红旗河沟校区圆桌会议室（导航重庆公交驾校综合业务大厅）

五、现场踏勘

供应商应在评审会前对项目现场及设备情况自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

六、联系方式

1.招 标 人：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）

地    址：重庆市江津区双福新区祥福大道638号

联 系 人：曾老师

电话：023-47268043

传真：023-47268007

2.监督部门：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）办公室

联系人：胡老师

联系电话：023-47268391

3.举报部门：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）纪律检查室

联系人：王老师

联系电话：023-47268084

# 第二篇  竞争性谈判须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、技术需求、服务需求和文件格式要求五部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须在谈判文件截止时间前二日内以书面形式向重庆公共运输职业学院计划财务处提出，我校可视具体情况做出处理或答复。如供应商未在规定时间内提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件内容。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、谈判要求

### （一）供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录8）

9. 技术响应偏离表（附录9）

10. 服务响应偏离表（附录10）

11. 其他--如有（附录11）

以上条款基本格式应根据本文件第五篇“文件格式要求”顺序进行编制、填写。篇幅不足，供应商可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。

- 谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（三）供应商应在响应截止时间前缴纳谈判保证金人民币柒仟元整。谈判保证金应以转账形式支付。谈判现场提供缴纳凭证。

账户名称：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）

开户银行：重庆银行江津双福支行

账号：560201040000867

（四）谈判保证金的退还：

1、未中选单位：在《中选通知书》发出后五个工作日内无息退还。

2、中选单位：在签订合同完成后五个工作日无息退还。

（五）发生下列情况之一的保证金不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

5、成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同的）。

（六）报价

谈判报价包含完成本项目的所有费用。包括材料费、人工费、税费等需完成本项目的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（七）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（八）提交响应文件的份数

1. 响应文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件。

（九）响应文件的递交

1. 响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应用文件袋分别密封。信封上应注明项目名称、谈判人名称和地址、“响应文件”、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处应用封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

2. 响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（十）响应文件语言：简体中文

（十一）供应商参与人员

各个供应商可派1-3名代表参与谈判，其中1人应为供应商法定代表人或具有法人授权委托书的授权代表。

（十二）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

- 供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

- 法定代表人或法人授权代表未参加谈判；

- 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的；

- 响应文件不按规定签字、盖章；

- 响应文件的应答不满足任何一条技术需求、服务需求的；

- 响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- 响应文件的密封、标记、格式编制不符合要求的；

- 报价超过采购最高限价或最后一轮报价超过第一轮报价的；

9. 未提交谈判保证金或提交金额不足的；

10. 提供虚假材料的。

## 四、谈判程序

- 采购方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。参选供应商须有法人或法人授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以签到顺序确定谈判顺序。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和书面声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式文件） |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 1. 营业执照经营范围需包含：轨道交通车辆或轨道交通设备（提供营业执照复印件）。 2. 投标单位需聘有交通运输部轨道交通类职业技能鉴定考评人员保证培训要求（提供考评人员证件（带二维码防伪查询）及劳动聘用合同复印件，证件及聘用合同原件备查）。 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇、第四篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内（10分钟）同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。递交《最后报价表》后，由主持人进行现场宣读。

## 五、成交原则

（一）本项目谈判根据最低评标价法进行评审，但通过谈判小组评审认定低于成本价或恶意竞争的除外。

评审办法如下：依照本竞争性谈判文件相关规定对技术部分和服务部分均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价（如最后报价一致，采取抽签方式确定供应商的排名）进行比较，依据由低到高的顺序提出3名中选候选人，

谈判小组认为，排在前面的中选候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该中选候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的中选候选人递补，以此类推。

（二）评审依据：

评审的依据为响应文件（含有效的补充文件），谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应程度仅基于文件本身而不靠外部证据。

（三）排名第一的中选候选人为成交供应商。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为成交供应商。依次确定其他中选候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。

（四）出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.  因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交通知

（一）谈判结束3日内，将评审结果在官方网站进行公示。

（二）公示结束后，发出《中选通知书》。

（三）《中选通知书》将作为签订协议的依据。

（四）签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判双方共同认定。

## 七、签订合同

（一）成交供应商按《中选通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同，逾期将视为放弃中选项目。

（二）竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃中选项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将取消其中选资格。

## 第三篇  技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟场景系统 | 1.虚拟线路： 虚拟线路以典型地铁线为原型进行设计，提供典型线路、典型站（1个）、典型车辆段、相应区间，组成城市轨道交通运营虚拟场景。虚拟线路包含地面以及地下线路。 2.轨旁： 虚拟视景轨旁设备参照CBTC系统设备原型进行配置，对道岔、信号机、紧急停车按钮、发车表示器等信号，按照现场信号系统制式进行布置相应的信号机、道岔转辙机、发车表示器、紧急停车按钮，所有的信号设备均可接受相应线路的行车调度仿真软件的控制和监视。 3.列车 虚拟视景列车采用6节编组，B型车，共长114米（每节19米），实现双向运行，线路能同时模拟5辆列车运行。列车模型能接受相应的行车调度仿真软件的控制和监视，实现停车、启动、加速、减速等运行过程。 4.环境 构建具有代表性的地标建筑、山体、河流、植被等环境元素，并需要体现出较强的现场氛围。 5.系统功能 5.1能够模拟演示信号故障，演绎行车规则； 5.2能够真实显示出列车运行状态； 5.3能反映城市轨道交通现场行车组织与相关设备之间的关联关系； 5.4表现形式分为静态展示和动态演示两部分。静态展示形象地表示地形地貌、场景绿化、城市建筑、山形隧道等基础设施；动态演示是指根据行车调度系统下达的计划，通过转化为控制系统指令，完成列车在系统载体上的调度运行控制，从而达到动态演示的目的； 5.5同时支持二维和三维的显示，并且可以动态切换 6.虚拟平台 虚拟三维可视化模块为本系统的基础模块，实现对三维场景的可视化功能。主要功能包括如下内容： 6.1实现车辆段、隧道、设备等三维场景及模型的实时渲染。 6.2与其它模块的交互数据，根据设备状态实时更新三维场景中的对应内容。 6.3模拟环境运行声音。 7.硬件平台： 7.1场景显示大屏幕：屏幕尺寸65英寸，黑边，4K超清智能电视机，带HDMI接口，分辨率1920*1080；亮度: 800cd/m^2； 7.2配备可移动电视机落地支架，豪华版高1.9米，带上下托盘； 7.3视景渲染工作站与车辆段调度工作站共用。 | 1套 |
| 2 | 虚拟服务器系统 | 处理与虚拟视景、虚拟IBP、车站应急故障处置、调度系统实时数据，操作数据的初始化处理，中间运算结果等信息承载各个系统模块之间的数据转换，保持各个系统之间的通信连接，虚拟系统操作数据记录。 | 1套 |
| 3 | 虚拟IBP系统 | 1.IBP盘划分为7个监控系统分区，各分区有清楚文字线条指示。IBP盘上各监控系统分区设独立钥匙开关以允许该分区的按钮触发。 2.各分区监控系统分区包括： 2.1信号系统 2.2门禁系统 2.3安全门系统 2.4自动售检票系统 2.5电/扶梯系统 2.6车站紧急通风系统 、隧道紧急通风系统 2.7时钟区 - 联动预案处置实现扣车、紧急停车、扶梯状态监视等相关操作。行车值班人员对IBP盘的基本操作以及操作之后对应的虚拟车站对应设备动作状态变化。 | 1套 |
| 4 | 虚拟车站应急处置系统 | 1.车站仿真 虚拟视景车站的站台为侧式站台站前设计折返。设有全封闭屏蔽门。 可以进入车站内部站台进行漫游，可对车站布局、车站设备及车站岗位配置进行认知培训。 2.故障再现 实现设备故障的还原、事故的再现。其主要功能包括：根据任务等信息，在虚拟车站中快速定位到事故现场，以便对设备进行观察。 3.人机交互 不同模式的视角控制：自由模式、任务模式、缩放、平移。 工具的使用：在任务操作时工具模块的调用。 虚拟人物的自动生成，自主控制，实现与现场一致的操作流程。 4.系统功能 能够真实显示出列车到站状态； 能够真实显示出站台屏蔽门状态； 同时支持二维和三维的显示，并且可以动态切换； 能够真实显示出车站扶梯运行状态； 能够真实显示当前演练任务名称； 5.演练任务 车站站台单个屏蔽门不能关闭故障处置； 车站电扶梯夹物故障处置； 列车进出站紧急停车按钮点亮的处置； 6、投标人需在投标文件中提供单个道岔无表示故障处置、屏蔽门不能关闭故障、车站电扶梯夹物故障、列车进出站紧急停车按钮点亮的四个故障的处置流程，处置程序必须严格按照地铁现场针对该故障的处置程序。 | 1套 |
| 5 | 单开转辙器 | 1.采用43kg/m钢轨单开转辙器一组，含尖轨、基本轨；总长2850mm，宽度1850mm，配备滑床板、垫板、扣件等配套设备，均按标准设计组装，扣件位置正确、齐全，各部螺栓扭力矩在规定范围内，尖轨操动灵活、贴靠。配备安装底座，总长2850mm，宽度1850mm，台面采用面油漆板，铝型材框架，满足单开转辙器安装承载需求。 2. 配备真实ZD6型转辙机，带动作杆、标示杆，实现单开转辙器的手摇道岔实训。配备安装底座，长1250mm，宽1000mm，台面采用面油漆板，铝型材框架，满足转辙机安装承载需求。 2.1额定电压：DC160V 2.2工作电流：≤2.0A 2.3地脚安装孔：610mm×360mm 2.4外形参考尺寸：1100mm×725mm×258mm 2.5可靠性：实验室寿命为300,000次。 - 手摇道岔辅件，含P43钩锁器、手摇把、转辙机锁及钥匙，均为标准配件。 - S700K电动转辙机课件：1套: 4.1.S700K电动转辙机概述；转辙机的基本功能；转辙机的型号含义及基本参数；S700K型电动转辙机主要技术特征；技术要求；S700K的整体结构；S700K电动转辙机主要部件和作用；S700K交流电动转辙机的传动过程；S700K电动转辙机与分动外锁闭工作原理；S700K型电动转辙机的调整。 4.2投标人必须在投标文件中提供上述课件至少4张截图。 5.配套移动智慧课堂系统1套: 5.1基本要求 移动课堂APP+移动互联技术：系统结合传统的教学模型，让静态、直观的模型，通过人工智能技术让相关的资料、素材（视频、课件、虚拟）等，直观对应到实物模型。 5.2系统特点： 通过人工智能识别系统，将传统的实物模型信息，同步上传到移动端，在移动端调出相关的教学资源、虚拟模型。进行全面、可视学习，操作和使用。让学员正在理解和掌握对应的知识。 1）人工智能识别系统 2）内部实时虚拟化系统 3）视频资源库系统 4）内部教学图形系统 5.3系统内容： 1）Android系统能支持移动设备包含（智能手机、平板电脑）、移动设备必须带摄像头（用于智能识别）使用。内存2G及以上、触摸功能支持。 5.4需在投标文件中提供的上述系统至少6张截图展示。 | 1套 |
| 6 | 行车调度员ATS系统 | 1.总体要求： 1.1采用基于CBTC系统的行车调度指挥系统。基于卡斯科地铁信号设备标准开发。 1.2行车调度ATS培训系统要求能够完全模拟控制中心的ATS功能。系统线路站场数据按照实际地铁全线进行设置，包括1个车辆段，2个车站，1个调度中心。 1.3系统应以实际线路和车辆段为蓝本，利用计算机仿真技术，分别模拟正线CBTC系统和车辆段微机联锁系统的功能，提供控制中心行车调度员、车站行车值班员、车辆段调度员、站务员的模拟实训环境。 1.4系统的人机界面各个信号元素的显示颜色以及系统的操作界面，操作命令，操作对话信息以及操作过程需结合实际线路设计，并最终要求一致。 1.5系统应具有报警信息仿真功能，报警信息的要求和格式结合实际线路进行设计。 1.6系统应能按当天运行计划运行图进行多列车运行模拟，能将不同种类（包括平日、节假日、特殊情况等）的时刻表存入系统内，并能加载各类型时刻表，创建当天运行计划运行图。 1.7系统应具有行车故障模拟功能，用于训练学生故障情况下的行车调度处理能力。 1.8仿真系统应具有教学、练习和考核功能，系统设计配置时按照学员端实训考核系统和教员段实训管理系统分别配置，能够由教员端系统实现对学员端故障的注入。 1.9控制中心模拟子系统功能模拟要求： 控制中心ATS系统工作站的显示和操作功能模拟，其界面显示和操作方式、操作流程结合实际线路进行设计。 2.实现功能 2.1ATS功能 控制中心级ATS涵盖模拟对象的完整的线路规模和车站规模，通过仿真系统实现行车的环境和过程的模拟。可实现追踪（TMT）；进路操作——自动进路排列,根据列车当前位置，向联锁发出进路排列命令；列车自动调整（ATR），调整列车运行，确保列车运行遵照时刻表,可时间校正，关闭时可指定停站时间，指定运行时间，人工调整——扣车和跳停；时刻表系统，一个执行时刻表的在线运行系统和一个创建时刻表的生成系统；事件列表，报警和消息列表等功能。还可实现非正常及故障的仿真，包括信号设备、车辆等常见典型故障和列车特殊运行模拟实现。除上述提及的功能，还应包括以下功能： 列车自动识别、追踪、车次号显示；时刻表编辑及管理；进路自动控制；列车运行自动调整；列车运行和设备状态自动监视；操作与数据记录、输出及统计处理；车辆修程及乘务员管理；系统故障复原处理。变更计划运行图/时刻表；实时发出进路指令；将部分和全部信号机置于自动追踪进路、自动排列或人工进路模式状态；设置紧急停车、扣车、跳停指令；设置临时限速指令；人工取消停车点；控制权的交接；时刻表的编辑、模拟运行、装载和在线修改。 2.2 ATP/ATO模拟子系统 ATP/ATO模拟子系统，模拟CBTC系统的轨旁ATP/ATO和车载ATP/ATO的功能。具体应不少于以下功能逻辑的模拟： 2.2.1轨旁ATP的列车移动授权计算功能（负责根据收到的列车位置计算列车移动授权和速度，并比对计划运行图自动调整列车运行等级、停站时间等功能）； 2.2.2车载ATP的列车位置计算功能； 2.2.3车载ATP的列车超速防护功能：保证列车速度不超过线路、道岔、车辆等规定的限速； 2.2.4车载ATP的列车ATP速度计算功能；降级模式的ATP功能模拟； 2.2.5集中站的信号联锁设备功能的模拟：包括进路、道岔、站台紧急停车等； 2.2.6可模拟具有正常情况下列车出库、运行、折返、停站、回库等通信、信号环节及列车故障救援标准化流程。 3.硬件平台 3.1行调ATS工作站（1台） 配置不低于：G5400/2G/500GB /21.5寸显示器，分辨率1920×1080 3.2操作台（1台） 普通电脑操作台及座椅 投标人必须保证本系统与学校现有城市轨道交通沙盘的ATS系统能兼容学校的一期城市轨道交通沙盘中的ATS系统，投标人必须出具兼容承诺函及兼容方案。 4.配套电话闭塞多媒体培训系统1套： 4.1、结构清晰，表达直观。能运用照片、图像、动画、声音等手段声动表现。对CBTC信号系统进行多媒体讲解。包括车载、轨旁、中央信号系统运作原理，设备外观、组成和工作原理。能实现轨道交通行车基础知识、行车组织原则、电话闭塞法作业方法和工作规范教学。能实现车站施工作业程序软件培训。 4.2、投标人必须在投标文件中提供上述课件至少6张截图。 | 1套 |
| 7 | 车站值班员ATS系统 | 1.设计采用地铁现场真实无线闭塞CBTC系统平台架构，线路信号数据及操作界面同实际地铁车站LATS一致。 2.能模拟集中站操作，能与调度中心行车CATS培训系统联动培训。实现列车出库、入库、多列车安全追踪运行、自动折返、扣车、跳停等，列车按照计划运行图运行等功能。运行过程中，应能动态显示计划运行图和实迹运行图等功能；同时应能够进行降级运行模拟，能实现ATP保护模式下的模拟列车手动运行。 3.处理集中站界面显示与基本功能操作，将操作命令发送至控制中心，同时接收并处理控制中心发送的信息。显示集中站线路信息，显示列车运行状态信息，显示操作信息和报警信息；站控、遥控、紧急站控切换；道岔控制；建立、取消人工进路，建立、人解引导进路；扣车、提前发车。 4.硬件平台： 4.1本地ATS/虚拟IBP工作站（1台） 配置不低于：G5400/2G/500GB /21.5寸显示器，分辨率1920×1080 4.2操作台（1台） 普通电脑操作台及座椅。 5.本系统按照最新版铁总科技[2014]172号铁路技术管理规程，采用三维多媒体技术结合真实现场，通过互联网多媒体形式体现。 系统组成： （1）行车组织灾害天气行车（技规342—356条）总共16条技规演练课件包括如下内容： 1.1大风天气行车 1.2雨天行车 1.3冰雪天气行车 1.4异物侵限报警 1.5地震监测报警 1.6天气恶劣难以辨认信号行车 1.7车底回送 （2）行车组织设备故障行车（技规357—408条）总共53条技规演练课件： 包括如下内容： 2.1列控车载设备不能正常使用 2.2LKJ、GYK、机车信号故障 2.3CTC故障 2.4进站、出站、进路信号机、线路所通过信号机故障或车站（线路所） 2.5道岔失去表示、轨道电路非列车占用红光带 2.6区间通过信号机故障或闭塞分区轨道电路非列车 占用红光带（异物侵限报警红光带除外） 2.7站内轨道电路分路不良 2.8列车占用丢失 2.9列车无线调度通信设备故障 2.10接触网停电 2.11接触网上挂有异物 2.12受电弓挂有异物 2.13运行途中自动降弓 2.14自动过分相地面设备故障 2.15动车组列车空调失效 2.16列车运行途中车辆故障 （3）行车组织非正常行车组织（技规409—433条）总共26条技规演练课件包括如下内容： 3.1双线区间反方向行车 3.2列车被迫停车后的处理 3.3列车在区间退行、返回 3.4列车分部运行 3.5列车冒进信号机 3.6列车运行晃车 3.7列车停在接触网分相无电区 3.8列车碰撞异物 3.9列车发生火灾、爆炸 （4）行车组织列车运行（技规274—304条）总共32条技规演练课件 包括如下内容： 4.1行车闭塞 4.2接发列车 4.3列车运行 4.4跨线运行 （5）投标人须在投标文件中提供上述课件的详细介绍方案，及主要操作界面至少10张截图，每份截图必须同时包含课件三维动画界面及所属最新版铁总科技[2014]172号《铁路技术管理规程》课件中的条目编号，条目编号及界面截图无法对应都将导致不被接受，视同于未提供。 6.投标人需在投标文件中提供CTC行调台软件能展示下述功能的截图， 1）能载入班计划、查看日计划基本图； 2）可以生成阶段调整计划并下达； 3）能人工绘制、添加列车运行计划，并具备保存调阅功能； 4）可以载入或自由绘制天窗图标（包括：区间封锁、区间慢行、电网维护、电话闭塞、车站封锁、车站慢行、图标注释、摘挂注释）； 5）具备人工收点、运行线鼠标拖放、修改停站时间、修改作业股道、修改列车始发/接入、修改列车终到/交出； 6）具备列车区间和站内股道占用冲突检查功能、列车早晚点显示。 | 1套 |
| 8 | 车辆段调度员MMI系统 | 1.以实际地铁车辆段布局设计为蓝本，包括进出段信号机、出库信号机、调车信号机、停车库、月检查库、洗车线、试车线，联锁制式按照卡斯柯iLock联锁设计。 2.功能方面可以对列车在车辆段的日常作业进行仿真模拟，比如：列车出段/入段作业、出库作业、洗车作业、试车线试车作业、站内调车作业、引导接车作业、人工准备进路作业和设备故障下的非正常处置作业。 3.人机界面主窗口站场图的显示与 6502 基本一致，主要包括站场显示、状态表示灯、操作按钮等。操作命令工具条是操作机 MMI 操作的关键，实现以下操作按钮功能：【进路建立】、【总取消】、【信号重开】、【引导按钮】、【引导总锁】、【总人解】、【道岔总定】、【道岔总反】、【道岔单锁】、【道岔单解】、【封锁按钮】、【功能按钮】、【区故解】、【控制区域】、【扣帽】、【占用出清】，同时对主界面实现电流表、延时倒计时、按钮操作计数的功能设计。 4.硬件平台 4.1视景渲染工作站/车辆段调度工作站（1台） 配置不低于：CPUI7-7700/内存8G/硬盘1T/GTX1060 3G显存，支持三显输出，21.5寸显示器 分辨率1920×1080。 4.2操作台（1台） 普通电脑操作台及座椅。 | 1套 |
| 9 | 理论考试系统 | 1.本理论考核管理系统能够满足学员在线理论考试、训练需求。系统采用B/S网络技术架构，使整个校园网甚至Internet上的用户都可访问该系统，方便、快捷。 2.系统主要分为两大部分：教师端和学员端。 2.1教师端的功能模块有：试卷管理、考试管理、成员管理、个人信息。 2.2学员端的功能模块有：我的考试、我的实训、个人信息。 - 3.理论题库默认标准化试题不少于500道，题型包括单选题、多选题、判断题。 | 1套 |
| 10 | 教师机系统 | 1.本系统能够满足教学实训全过程任务下发、记录、成绩查询、用户管理、设备管理等需求。采用C/S结构技术，最大程度实现数据共享。 2.主要实现三大功能模块：实训管理、项目管理、用户管理。 2.1实训管理包括以下子功能模块：实训/考试任务下发、考试记录查询、成绩查询、扣分查询、操作记录查询、模拟训练。 2.2项目管理包括以下子功能模块：项目内容、操作流程、车辆管理。 2.3用户管理包括以下子功能模块：用户管理、登录日志查询、用户密码修改、实训成员管理、设备管理。 3.预设技能实训项目10个，涉及行车作业办理、应急处置和手摇道岔处置3个类别的项目： - 运营前准备工作 - 按计划组织列车出段接入正线 - 站台紧急停车按钮点亮处置 - 计轴受扰下的应急处置操作（计轴预复位、引导、确认记轴有效） - 扣车及放行 - 单个站台门不能关闭故障处置 - 电扶梯夹物故障处置 - 消防器材使用 - 道岔无表示故障处置 - 下现场人工准备进路（手摇道岔） 4.硬件平台： 4.1教师机操作工作站（1台） 配置不低于：G5400/2G/500GB /21.5寸显示器，分辨率1920×1080 4.2操作台（1台） 普通电脑操作台及座椅 | 1套 |
| 11 | 其他辅助实训设备 | 1.调度电话 1.1包括专用调度电话3台和无线对讲机3台。 1.2专用调度电话主叫采用一建拨号方式，主被叫均有接通响铃提示，被叫提话筒即可实现双方通话。 1.3无线对讲机采用民用频段，可充电电池供电，保证不少于7天待机和正常工作80小时的要求。 2.消防战斗服 训练演习用97款消防战斗服6件套。 3.空气呼吸机 正压式空气呼吸器，气瓶填充最高30Mpa要求。配套有高压管、面罩、背板和固定带。 4．行车相关台账 提供按照实际地铁运营公司标准设计的台账3本：《调度命令登记簿》、《行车日志》、《车站设施故障登记簿》。 投标人必须提供《调度命令登记簿》、《行车日志》、《车站设施故障登记簿》格式，并将其放置在投标文件中。 5．下现场穿戴设备2套 包括国标安全帽、黄色铁路通用反光背心、手套、工具袋、LED红闪灯。 6．计时器 用于对实训过程中的标准作业考核进行计时。计时器与教师机连接，具有开始/结束按钮和状态表示灯，计时数据能自动进入教师机系统并自动统计。 7.交换机 交换机，构成局域网实训环境。 8. 备品柜 钢制落地备品柜，五层，尺寸: 1800*850*390（mm），带玻璃门、通玻柜，材质厚度不低于1mm。 9.灭火器 1个、信号旗2个，手信号灯2个。 10. 轨道交通电机电器仿真培训课件：1套 （1）轨道交通牵引电机概述、直流牵引电机、直流牵引电机原理、直流牵引电机的速度调节、交流牵引电机、异步牵引电机的原理、异步电动机调速的基本方法、牵引电器的组成、高速断路器概述、高速断路器结构、高速断路器动作原理、高速断路器主要技术参数、牵引逆变器的概述、牵引逆变器的电路原理、辅助逆变器的结构、辅助逆变器的工作原理、接触器的概述、 CZ5—22—10型接触器型号含义、 CZ5—22—10型接触器结构、 CZ5—22—10型接触器作用原理、交流电磁接触器型号含义、 6C系列三相交流接触器结构、 6C系列三相交流接触器原理、三相交流接触器技术参数及特点、继电器概述、JZ15—44Z型中间继电器、中间继电器组成及作用、 JT3-215型时间继电器、 JT3-215型时间继电器结构、 JT3-215型时间继电器动作原理。 投标人必须在投标文件中提供上述课件至少4张截图。 投标现场演示项：供应商投标时，须在电脑上对轨道交通电机电器仿真培训课件按上述参数要求进行现场演示，演示内容必须为上述参数要求内容，PPT形式将不被接受，演示所需电脑由各供应商自行携带。 | 1套 |
| 12 | 布线 | 1、现场定制网线安装、电源线安装。 2、网线材质：超五类 | 1套 |

说明：1.供应商所提供的竞标产品配置必须符合或高于本谈判文件第二篇谈判项目技术（质量）需求，且保证所供产品能成套使用。

第四篇  服务需求

一、完成时间：在不影响甲方正常生产经营活动开展的前提下，合同签订后在30个日历天内完成。

二、施工地点：重庆市交通高级技工学校（重庆市公共交通客车驾驶学校）。

三、报价：谈判报价包含完成本项目的所有费用。

四、项目变更：甲方如有项目变更，以变更后的项目结算，结算价根据供应商所报的响应价格（包括单价和总价）执行，在合同执行过程中供应商不得以任何理由予以调高。若变更项目报价未在供应商所报的响应价格（包括单价和总价）内，结算价不得高于同期市场价格。

五、付款方式：

1.签订合同后10个工作日内，成交供应商支付采购人相当于中标金额的5%作为设备质保金。在保修期内，成交供应商按合同要求履行售后服务职责，若设备运行正常，在质保期满后10个工作日内采购人将质保金无息返还给成交供应商。

2.设备完成安装调试并验收合格后，采购人在15个工作日内全额支付合同金额。

六、质保期：1年，如在保修期内出现质量问题，保证在接到通知后48小时内组织相应机具或人员到达现场，负责无偿维修。

七、软件升级

如有软件升级，供方应无偿提供软件升级服务。

八、验收细节：

1）供方应严格按照需方要求提供合格商品，均应是原装商品，保证货物为全新、未使用的原装正品；除有特殊要求的外，其余均为标准配置；货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；

2）货物验收地点即为到货地点。验收时，供需双方派员一起当场验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

3） 验收标准：供方提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足需方所要求设备的全部规格、颜色、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；

4） 货到需方地址后，验收合格交付使用前，由供方负责保管和看护。

九、培训

所有货物安装调试到位后，由供方提供设备使用培训服务，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

十、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

十一、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第五篇 文件格式要求

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录8）

9. 技术响应偏离表（附录9）

10. 服务响应偏离表（附录10）

11. 其他--如有（附录11）

附录1

### 参 选 承 诺 函

（采购人）：

- 我方已仔细研究了 		（项目名称）文件的全部内容，愿意以贵校提供的清单进行报价，  		（项目名称）文件要求及合同约定实施和完成本项目。

2. 我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本贰份。

- 我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应竞争性谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4. 在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.  我方承诺在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

6. 如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。在合同约定的期限内全部完成并移交。

7. 我们理解报价不是中选的唯一条件，我们认同贵方有选择或拒绝任何供应商中选的权力。

8. 若我们成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本参选承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

9. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容有效、完整、真实和准确。

10.  	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　     （盖供应商公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

#### 附录2

竞争性谈判报价函

____________________（采购人）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求完成本项目，包干价为人民币大写：                    元整；人民币小写RMB：           元。报价以我公司最后报价为准。

2. 我方承诺我方报价不得以原材料涨价等原因向贵方提出任何涨价理由。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附录3

明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 供应商报价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

具体内容以采购单位实际需求为准。

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

附录4

- 法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

附录5

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

（附：被授权人身份证复印件）

附录6

有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件

附录7

书 面 声 明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，未连续三年亏损，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

（供应商公章）

年   月   日

附录8

特定资质证明文件复印件---如有

附录9

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第三篇  技术需求”中所列技术需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录10

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第四篇 服务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录11

其他--如有

（结束）