- 竞争性谈判文件

- 项目名称：主校区录播室建设项目

- 采  购 人：重庆公共运输职业学院

2022年10月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

一、 谈判内容及最高限价	1

二、谈判资质	1

三、其它有关规定	2

四、响应文件的投递及评审的有关说明	2

五、现场踏勘	2

六、联系方式	3

第二篇  竞争性谈判须知	4

一、谈判费用	4

二、竞争性谈判文件	4

三、谈判要求	4

四、谈判程序	6

五、成交原则	8

六、成交通知	9

七、签订合同	9

第三篇  技术需求............................................................................. ...11

第四篇  服务需求	33

第五篇 文件格式要求	35

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆公共运输职业学院对主校区录播教室A402建设项目采取竞争性谈判方式采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判谈判内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 拟定供应商 | 谈判保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主校区录播教室建设项目 | 70 | 1家 | 1.4 |

- 具体内容详见第三篇技术需求。

- 供应商应充分考虑合同执行期间的市场风险和政策性调整及采购人的需求变化，并将风险系数计入最终报价。

- 二、谈判资质

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

（一）基本资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照复印件，供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，以供应商提供的营业执照复印件为准）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供书面声明）；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面声明）；

5. 参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

供应商提供2019年1月1日以来至投标截止日“录播教室建设”类似业绩至少2份。（提供相关业绩证明材料复印件，携带原件备查）

备注：以上资格条件必须全部满足，有一条不满足者将失去成为中选候选供应商的资格。

## 三、其它有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

（二）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在学校官方网站（http://www.cqgyzy.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）本项目不接受联合体参与谈判。

- 四、响应文件的投递及评审的有关说明

凡有意参加比选者，请于采购文件发布之日（2022年10月27日）起至响应文件递交截止时间之前，在学校官方网站（http://www.cqgyzy.com/）上下载本项目采购文件等评审前公布的所有相关资料。

递交响应文件开始时间：北京时间2022年10月27日。

递交响应文件截止时间：北京时间2022年11月3日9时30分。

评审时间：同递交响应文件截止时间

响应文件递交地点：重庆公共运输职业学院红旗河沟校区圆桌会议室（导航重庆公交驾校综合业务大厅）

评审地点：重庆公共运输职业学院红旗河沟校区圆桌会议室（导航重庆公交驾校综合业务大厅）

五、现场踏勘

供应商应在评审会前对项目现场及周围环境自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

六、联系方式

（一）采购人：重庆公共运输职业学院

采购文件咨询： 曾老师

电  话： 023-47268043

传  真： 023-47268007

地  址： 重庆市江津区双福街道祥福大道638号

（二）监督部门：重庆公共运输职业学院办公室

联系人：王老师

联系电话：023-47268006

（三）举报部门：重庆公共运输职业学院纪律检查室

联系人：王老师

电  话：023-47268084

# 第二篇  竞争性谈判须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、竞争性谈判须知、技术需求、服务需求和文件格式要求五部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须在北京时间2022年11月1日16时前，以书面形式向重庆公共运输职业学院计划财务处提出，我校可视具体情况做出处理或答复。如供应商未在规定时间内提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件内容。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 三、谈判要求

### （一）供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录9）

9. 技术响应偏离表（附录10）

10. 服务响应偏离表（附录11）

11. 其他--如有（附录12）

以上条款基本格式应根据本文件第五篇“文件格式要求”顺序进行编制、填写。篇幅不足，供应商可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。

- 谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

- 供应商应在响应截止时间前缴纳谈判保证金人民币14000元。谈判保证金应以转账形式支付。谈判现场提供缴纳凭证。

账户名称：重庆公共运输职业学院

地址：重庆市江津区双福街道祥福大道638号

开户银行：工行重庆双福新区支行

账号：3100092809100031111

（四）谈判保证金的退还：

1、未中选单位：在《中选通知书》发出后五个工作日内无息退还。

2、中选单位：在签订合同完成后五个工作日无息退还。

（五）发生下列情况之一的保证金不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

5、成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务需求等事项签订合同的）。

（六）报价

谈判报价包含完成本项目的所有费用（包括安装费、材料费、人工费、税费等）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（七）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（八）提交响应文件的份数

1. 响应文件正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件。

（九）响应文件的递交

1. 响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本应用文件袋密封。信封上应注明项目名称、谈判人名称和地址、“响应文件”、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样，信封封口处应用封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

2. 响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（十）响应文件语言：简体中文

（十一）供应商参与人员

各个供应商可派1-3名代表参与谈判，至少1人应为供应商法定代表人或具有法人授权委托书的授权代表。

（十二）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

- 供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

- 法定代表人或法人授权代表未参加谈判；

- 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的；

- 响应文件不按规定签字、盖章；

- 响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

- 响应文件的密封、标记、格式编制不符合要求的；

- 报价超过采购最高限价或最后一轮报价超过第一轮报价的；

- 未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

## 四、谈判程序

- 采购方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。参选供应商须有法人或法人授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以签到顺序确定谈判顺序。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和书面声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（见格式文件） |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与本次采购活动。） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 供应商提供2019年1月1日以来至投标截止日“录播教室建设”类似业绩至少2份。（提供相关业绩证明材料复印件，携带原件备查） |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“三证合一”或“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇、第四篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内（10分钟）同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。递交《最后报价表》后，由主持人进行现场宣读。

## 五、成交原则

（一）本项目谈判根据最低评标价法进行评审，但通过谈判小组评审认定低于成本价或恶意竞争的除外。

评审办法如下：依照本竞争性谈判文件相关规定对技术部分和服务部分均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价（如最后报价一致，采取抽签方式确定供应商的排名）进行比较，依据由低到高的顺序提出3名中选候选人。

谈判小组认为，排在前面的中选候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该中选候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的中选候选人递补，以此类推。

（二）评审依据：

评审的依据为响应文件（含有效的补充文件），谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应程度仅基于文件本身而不靠外部证据。

（三）排名第一的中选候选人为成交供应商。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为成交供应商。依次确定其他中选候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。

（四）出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.  因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交通知

（一）谈判结束3日内，将评审结果在官方网站进行公示。

（二）公示结束后发出《中选通知书》，《中选通知书》将作为签订协议的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经谈判双方共同认定。

## 七、签订合同

（一）成交供应商按《中选通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同，逾期将视为放弃中选项目。

（二）竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃中选项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，将取消其中选资格。

## 第三篇  技术需求

## 一、设备参数清单

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K录播主机 | 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式Linux系统设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2.视频接口：3G-SDI≥5、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持不少于3840*2160@30fps的4K标准。 3.音频接口：Digital MIC接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。 4.网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console≥2、USB≥2。 6.存储容量：不少于2TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势。 8.无风扇设计：低噪音不影响正常授课，要求符合GB/T6882国家标准的声学.声压法测定噪声源，噪声最大值不大于22dB。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 8.视频采集：支持不少于3840*2160@30fps标准4K超高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制； 9.视频传输：4K超高清摄像机采用SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。 10.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持不少于1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 11.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 12.互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。 13.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 14.内置跟踪：集成图像跟踪识别分析技术（非采用独立跟踪主机方式），结合定位分析摄像机实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 15.直播应用：支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥4路RTMP同步推流。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 16.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 17.为保障产品后期服务质量，提供售后服务协议，并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 4K多景别流媒体智能处理软件 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，支持不少于4K@30fps，码率支持不少于512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，至少提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.摄像机控制：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 7.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 8.视频环出：≥2路HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 9.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 10.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 11.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 12.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 13.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 14.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 15.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 16.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 17.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 18.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 19.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 20.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 21.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 22.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 | 1 | 套 |
| 3 | 4K摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI，同步输出4K图像 2.传感器类型：CMOS，≥1/2.33英寸 3.传感器像素：为充分保障视频的高清效果，图像采集、输出分辨率支持不少于3840*2160,满足4K分辨率要求。 4.镜头焦距：不少于12倍光学变焦，16倍数字变焦 5.水平转动速度范围：不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：不少于1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：不少于72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：不少于43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.供电方式：支持不少于POC一线通技术、POE一线通供电、DC12V三种供电方式。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：不少于255 11.网络接口：至少有RJ45 12.音频接口：至少有Line In,3.5mm 13.通讯接口：至少有RS232、RS422 14.USB接口：至少有USB Type-A 15.支持的协议类型：至少有VISCA 16.编码技术：至少包含视频H.265、H.264，音频AAC。 17.支持亮度、对比度、色度、饱和度的自定义设置；支持自动白平衡、自动变焦、自动曝光抑制、抗频闪功能，支持2D、3D智能降噪。 18.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时。（提供第三方检测机构出具的检测报告或符合性证书复印件，并加盖投标人公章） 19.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 5 | 台 |
| 4 | 摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 5 | 套 |
| 5 | 教师跟踪装置设备 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：不少于30fps 3. 摄像元件：至少1/3 " 4. 有效像素：不少于1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：至少包含RJ-45，支持POE供电 7. 若摄像机具备定位跟踪功能的，可内置复用。 | 1 | 个 |
| 6 | 教师智能跟踪分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式； 4. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 6. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生跟踪装置设备 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：不少于30fps 3. 摄像元件：至少1/3 " 4. 有效像素：不少于1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：至少包含RJ-45，支持POE供电 7. 若摄像机具备定位跟踪功能的，可内置复用。 | 1 | 个 |
| 8 | 学生智能跟踪分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5. 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 1 | 套 |
| 9 | 板书跟踪装置设备 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：不少于30fps 3. 摄像元件：至少1/3 " 4. 有效像素：不少于1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：至少包含RJ-45，支持POE供电 7. 若摄像机具备定位跟踪功能的，可内置复用。 | 1 | 个 |
| 10 | 板书智能跟踪分析软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 4. 支持板书画面大小、位置的自定义调节； 5. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 6. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 7. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； | 1 | 套 |
| 11 | 数字音频矩阵 | 1、音频输入不少于：8路平衡输入，8路平衡输入（凤凰端子）,音频输入阻抗100Kohm ，支持48V幻象供电 4路Line-in输入，4路RCA，最大输入电平6 dBV，输入阻抗100Kohm，支持手拉手麦克风输入 2、音频输出不少于：4路平衡输出，4路凤凰端子，混音输出 3、总谐波失真（THD+N）≤0.002%@+4dBu，1KHz 4、处理回声延迟能力不少于：128ms，256ms，512ms 5、回声抑制比 ＞60dB 6、采样率 不低于32K 7、采样位数 至少16位 8、动态范围 至少90db 9、稳态噪声消除比：至少30dB 10、最大智能混音路数 不少于8路 11、抗混响通道 不少于4通道 12、频率响应 不少于20Hz-16KHz 13、最大增益 不少于59dB 14、电源电压 DC 12V/2A 15、尺寸≥长482.6×深255×宽44（mm） 16、可以进行声场检测。（提供声场检测软件界面截图并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 12 | 采访话筒（指向性） | 1、 频率范围40-18000Hz 2、灵敏度≥-38dB 3、超心型 ≤135° 4、最大声压级≥132dB 5、信噪比≥70dB 6、供电电压：48V幻象电源供电 7、抗手机、电磁、高频干扰 | 6 | 支 |
| 13 | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式，尺寸：不少于长15cm*宽7.5cm*厚2cm，且不影响美观 2. 控制接口：至少包含RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 1 | 个 |
| 14 | 电源管理器 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 1 | 台 |
| 15 | 功放 | 1.频率响应:20Hz-20KHz ±0.25dB； 2.信噪比1KHz x 40（32dB）:A计权/≥92dB； 3.通道分离度1KHz/1V输入:≥80dB； 4.共模抑制1KHz :≥80dB； 5.转换速率：10KHz方波，x 40（32dB）增益/≥100V/us； 6.输入接口：至少包含XLR卡侬； 7.输入阻抗：宽适应范围10KΩ-20KΩ； 8.8Ω立体声功率:至少2*200W； | 1 | 台 |
| 16 | 音箱 | 1.系统类型：8"二分频全频专业音箱； 2.喇叭规格：低音8"×1只/号角高音:1"×1只 3.频率响应: 不少于70Hz-18KHz； 4.灵敏度：（1W/1M)±2/90dB； 5.阻抗负载: 不少于8Ω； 6.额定功率: 至少包含150WATTS； 7.峰值功率: 至少包含300WATTS； 8.声压级：不少于Cont113dB Peak116dB； 9.提供全国质量稳定合格产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 | 2 | 只 |
| 17 | 无线话筒 | 1.系统参数： （1）采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 （2）频率范围：不少于500MHz-980MHz （3）调制方式：至少包含FM （4）音频响应：不少于50Hz-15KHz （5）综合信噪比S/N：>105dB （6）综合失真：≤ 0.5% 2.接收机： （1）采用微电脑CPU控制 （2）PLL锁相环频率合成技术 （3）杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 （4）音频动态扩展及自动电平控制电路 （5）频率响应：不少于40Hz-18KHz 3.发射机： （1）发射功率：至少包含高巩固率10dBm，低功率5dBm （2）调制方式：至少包含FM （3）最大调制度：至少满足±45KHz | 1 | 套 |
| 18 | 86寸交互智能平板 | 1.整机采用一体化全金属外壳设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 防眩光液晶屏，玻璃表面硬度≥9H,显示比例至少包含16:9，屏幕图像分辨率不少于3840*2160。 3.侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备不少于1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口不少于3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控。 5.整机内置扬声器，额定总功率≥60W；支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；至少支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 6.整机内置非独立的高清摄像头，像素≥1300万，对角角度≥135度，支持远程巡课等应用,内置≥4阵列拾音麦克风。 7.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6。（提供国家级检验中心所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.设备嵌入式系统版本不低于Android11.0，设备内存≥2GB，设备存储空间≥8GB。 9.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现纸质画面纹理的实时调整；支持透明度调节；支持色温调节。（提供国家级检验中心所出具的检测报告复印件并并加盖投标人公章） 10.整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。 11.整机支持色彩空间可选，至少包含标准模式和sRGB模式，可做到高色准△E≤1.5。（提供国家级检验中心所出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12.支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 13.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 14.配套教学软件要求： （1）公网连接：不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 （2）无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 （3）互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。 （4）支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，可下发≥99道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。 （5）互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。 （6）支持教师上传任何文档格式的资料，支持的文件多样，包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式等。 （7）当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。 15.配套运维管理软件 （1）支持远程监测设备的开关机状态、开关机时间段分布图、开机次数、开机使用时长、软件使用数、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、设备辅助管理软件版本、设备ID、机型、MCU版本等设备数据。 （2）支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。 （3）冰点穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。（提供国家级检验中心所出具的检测报告复印件并并加盖投标人公章） （4）弹窗AI拦截：支持一键开启交互智能设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。（提供国家级检验中心所出具的检测报告复印件并并加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 19 | OPS电脑模块 | 1.处理器：Intel Core i5或以上CPU；内存规格：≥16G DDR4内存；硬盘：≥256G 固态硬盘，≥2G显存独立显卡。 2.接口：≥3路USB接口，≥1路HDMI接口，≥10Gbps网络接口（提供国家级检验中心所出具的检测报告复印件并并加盖投标人公章） 3.可实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计.按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 4.支持在整机上部署多个云桌面镜像切换使用，支持Windows、UOS、KylinOS等桌面操作系统的云桌面镜像，且在不同的云桌面镜像系统中查看设备的CPU型号、GPU型号、系统型号、BIOS版本等系统信息显示与终端物理设备一致。 5.支持在整机上设置公共数据盘，整机上的云桌面镜像均可使用公共数据盘，且支持系统镜像还原后，公共数据盘的数据得到保留，不受还原影响。保障不会因为系统还原丢失重要数据，影响教学秩序。 6.支持根据不同的学科、学段、教师、教室等维度，设置个性化的系统镜像，教师在上课时可以选取对应的系统镜像进行教学。 | 1 | 个 |
| 20 | 双屏课堂互动软件 | 1、同时在主屏和扩展屏上都有互动教学软件的侧边栏老师可以对任意的侧边栏进行操作； 2、双线教学：支持在一边的屏幕上打开课件，一边的屏幕上打开黑板，实现课件的板书同步展示； 3、同步放映：支持一边的屏幕使用无线传屏投屏上来笔记本画面，一边的屏幕播放一体机本地的教学素材； 4、扩展屏广播：研讨模式广播支持任一屏的画面广播到学生端； 5、课件上下页联动：支持课件上下页联动放映，一边屏幕放映当前课件页面，另外一边屏幕放映课件上一页面，方便展示更多课件内容； 6、课件同步展示：支持双屏同步放映课件，增加课件内容的可视角，让学生看得更加清楚。 7、屏幕穿越，支持把文件窗口从一边的屏幕滑动甩到另外一边的屏幕，支持打开多种类型的文件，或者一个文件打开多次进行多视窗教学 8、双屏一体化黑板，支持打开双屏一体化黑板，两块屏幕都变成一体化的黑板，支持书写，书写书别，扫码带走，保存云端，发送给学生 9、一边黑板一边放映课件，支持一边打开黑板，一边放映课件模式，课件支持PPT小工具进行辅助课件展示。 | 1 | 套 |
| 21 | 多屏互动教师控制端系统 | 1.采用跨平台开放式设计，支持Android 、iOS 、Windows等系统终端接入。 2.支持小组端与教师控制端的自动配对连接；支持学生端输入密码进入课堂，学生可自行选择加入对应小组，也可由老师在教师端分组。 3.不需借助任何外接硬件设备，在连通局域网内可支持跨网段下的学生端手机、平板与电脑等智能终端的屏幕画面在教师控制端或小组端上进行显示。 4.支持学生端移动桌面系统终端投屏，可将移动桌面系统终端屏幕画面实时投影到小组端上。 5.支持学生端电脑传屏，可通过该软件将电脑屏幕画面实时投影到小组端上。 6.支持教师控制端下载教师个人空间的任何文档格式的资料给全员和小组端，支持音视频格式、文档格式、图片格式等多种文件。 7.支持教师控制端界面看板功能，实时显示当前教室分组信息及各终端连接状态。 8.支持教师控制端屏幕广播至小组端和学生端；支持教师控制端一键开启/关闭小组端投屏；一键下发多类型多媒体文档资料到全体学生端。 9.支持自定义抓取至少6个任意小组屏幕并投屏至教师控制端，展示学生研讨成果，并对小组内容进行批注讲解。 10.支持自定义选择一个小组屏幕投屏至教师控制端，并广播至其他小组端屏幕，实现各小组间信息同步。 11.教师控制端具备与小组端同屏批注、板书的功能，教师可指定任意一小组进行同步圈写、勾画等操作，且批注内容可擦除、撤销、恢复和清除，也可一键分享给学生。 12.具备互动答题反馈模块，将所有学生端和教师控制端可实现互动答题；支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容。 13.支持课中互动答题反馈模块，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，学生作答结果实时显示，支持柱状图展示作答结果分布；抢答、抽选功能，活跃课堂氛围；支持主观观点功能，支持学生自主提交不多于200字的观点评论。 14.教师控制端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，学生可以文字或图片的形式向老师提问。 15.支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数。 | 1 | 套 |
| 22 | 小组研讨端软件 | 1.不需借助任何外接硬件设备，在连通局域网内可支持跨网段下，支持小组端接入教师控制端。 2.小组端可支持不少于7个组合画面输出，包含但不限于6个投屏画面和1个摄像机画面。 3.可支持学生作品展示功能，可收集小组成员的图片和文件资料在小组屏展示，文件资料支持直接打开，图片支持1画面、2画面、3画面及4画面等多种对比布局。 4.支持通过学生端手机扫描小组端提供的二维码进入研讨，支持学生通过老师在教师端展示的二维码下载学生端安装包。 5.小组端支持在一个页面显示组别、讨论主题、讨论画面、投屏画面等信息，学生通过小组屏即可实时获取讨论信息。 6.协作白板：支持组员在小组评上与老师进行白板协作，可在同一白板操作界面上实时输入笔迹、圈画等，提供多种笔芯和笔芯颜色可选，支持笔迹擦除、撤销、恢复、清除等操作。 | 4 | 套 |
| 23 | 多屏互动终端 | 1、机身不超过1U高度，支持在讲台内安装部署。 2、支持多屏互动功能，所有小组可显示教师端画面，支持选择某个小组进行展示，其他小组和老师端显示被选中小组实时画面 3、可实现对比展示模式，对比展示模式支持数量≥4组，提供单画面、双画面、四画面等多种对比布局。 4、提供同屏功能，可以支持不少于60台终端画面的同步显示。 5、HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥2个，采集和输出分辨率均支持至少1080P@30fps。 6、存储容量：≥1TB。 7、提供USB接口≥2个，RJ-45≥1。 8、支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议。 9、立体声3.5mm音频输出接口≥1个。 10、提供RS232口≥1个，支持中控设备对其进行控制。 | 1 | 台 |
| 24 | 无线AP | 1.配置至少2个10/100/1000M Base-T以太网口； 2.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换； 3.采用IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2标准，至少支持MU-MIMO，整机空间流≥6，整机最大接入速率≥2000Mbps； 4.内置智能天线，采用智能天线阵，具备动态波速功能； 5.采用2.4G+5G+5G 三频设计，单频支持不少于8个虚拟AP，支持虚拟AP之间的隔离；单AP最大接入终端数量≥150个，高密度环境≥60台终端并发使用； 6.支持OpenSystem、WPA-PSK、WPA2-PSK加密； 7.支持至少包含802.1x认证、MAC地址认证、Portal认证； 8.支持IPv6技术，包括 IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 9.支持分时段上网控制，可按时间定时关闭射频，达到按时间段控制终端使用无线网络；支持基于MAC地址的接入控制，包括黑名单和白名单； 10.采用双IMAGE备份设计，避免升级过程中异常情况导致AP无法正常启动，如异常断电、升级失败等； 11.为更好支持智慧教室内无线应用，要求无线AP与教室主机、教师端、学生端为同一品牌； | 2 | 台 |
| 25 | 小组屏 | 1.液晶屏显示尺寸：≥65英寸；LED背光源；DLED；显示比例：至少包含16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级, 液晶屏至少达到A级标准。 2.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控。 3.整机内置扬声器，额定总功率≥60W；支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；至少支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 4.整机内置非独立的高清摄像头，像素≥1300万，对角角度≥135度，支持远程巡课等应用,内置至少4阵列拾音麦克风。 5.设备嵌入式系统版本不低于Android11.0，设备内存≥2GB，设备存储空间≥8GB。 6.OPS电脑CPU：Intel酷睿I5处理器及以上；内存：≥ 8G；硬盘：≥256G固态硬盘。 | 4 | 台 |
| 26 | 教室线材 | 满足系统布线的需求（包含SDI线、HDMI线、电源线、网线以及HDMI分配器和用于定位分析仪供电的4口POE交换机等各配件） | 1 | 批 |
| 27 | 讲台改造 | 拆除原讲台后进行贴砖补平，满足正常授课使用需求，且不影响美观。 | 1 | 项 |
| 28 | 导播控制台 | 1. 支持不少于5种特技效果； 2. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4. 支持录制、暂停、停止功能； 5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 6. 支持通过USB线缆连接录播主机； 7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 9. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1 | 台 |
| 29 | 交换机 | - 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 2、千兆电口≥24个，≥ 1G/2.5G SFP光口≥4个；Console口≥1个 3、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制 4、支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量；支持将交换机的端口进行端口组划分，方便配置管理；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单 5、支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入；支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享；为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵 6、为保障产品后期服务质量，提供售后服务协议，并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 30 | 导播显示屏 | 1.屏幕尺寸：不小于27英寸 2.屏幕比例：不低于16:9 3.分辨率：不低于1920*1080 4.接口：HDMI，VGA，音频/耳机输出 5.屏幕刷新率：≥60Hz 6.面板：IPS技术 | 1 | 台 |
| 31 | 导播键鼠套装 | 1.无线键鼠套装 2.按键数：88-98键 3.兼容系统：Windows 4.数字键盘：有数字键盘 | 1 | 套 |
| 32 | 导播桌椅 | 1.满足录播教师导播人员使用需要，长款不低于：1400*700*750mm 2.自带活动主机托盘，可左右放置方便使用 3.采用加厚环保板材，板厚不低于25mm 4.自带至少三个抽屉储物柜，桌面采用桃木纹。 | 1 | 套 |
| 33 | 机柜 | 1.机柜高度不小于1.2m(22U) 2.采用SPCC优质冷轧钢板材质，表面采用静电喷涂处理； 3.防护等级：不低于IP20 4.满足录播教室所有主机类设备的安装放置 | 1 | 个 |
| 34 | 高清互动录播主机 | 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式Linux系统设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥2、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持不少于1080P@30fps。 3.音频接口：Digital MIC接口≥4、Line in≥2、Line out≥2（其中1个是耳机监听接口） 4.网络接口：RJ-45≥1，至少支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。 5.其他接口：Console（RJ45）≥2、USB3.0≥2。 6.存储容量：≥2TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势。 8.无风扇设计：低噪音不影响正常授课，要求符合GB/T6882国家标准的声学.声压法测定噪声源，噪声最大值不大于20dB。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 9.视频采集：为保证视频质量，要求采用SDI接口进行高清摄像机视频采集，并且支持POC供电、信号传输、摄像机控制功能。 10.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持不少于1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 11.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 12.互动功能：支持内置H.323、SIP等主流互动通讯协议，支持1+3教学互动应用。同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及手动输入录播账号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。 13.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 14.内置跟踪：集成图像跟踪识别分析技术（拒绝采用独立跟踪主机方式），结合定位分析摄像机实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。 15.直播应用：支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥4路RTMP同步推流。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） 16.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 35 | 多景别智能摄录软件 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，支持不少于1080P@30fps，码率支持不少于512kbps到40Mbps可设。 4.分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，至少提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 7.视频环出：至少2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 8.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电等。 9.跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。 10.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 11.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 12.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 13.互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 14.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 15.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 16.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 17.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，至少支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。 18.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 19.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 20.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 21.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 22.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 23.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 24.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 25.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 | 1 | 套 |
| 36 | AI高清摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸 2.像素：有效像素不低于207万 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s 5.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5° 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议 7.视频输出：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1 8.背光补偿：要求具备背光补偿功能 9.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1 11.网络输出：要求具备标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出 12.音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口 13.USB接口：要求具备USB ≥1 14.预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255 15.图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求 16.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输 17.AI跟踪：要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪 18.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置 19.电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式 20.要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 2 | 台 |
| 37 | 摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。 9.支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。 9.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响。 10.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 11.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 12.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。 13.支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。 | 2 | 套 |
| 38 | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：至少包含RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 1 | 个 |
| 39 | 拾音话筒 | 1.指向性：超心型 2.频率响应：不少于40Hz—16kHz 3.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 4.最大声压级：至少满足130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 5.信噪比：至少满足70dB（1KHz at 1Pa） 6.动态范围：至少满足106dB（1kHz at Max SPL） 7.使用电源：麦克风一线通供电 8.输出接口：至少满足RJ45，数字音频接口 | 2 | 支 |
| 40 | 无线话筒 | 1.系统参数： （1）采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 （2）频率范围：不少于500MHz-980MHz （3）调制方式：至少包含FM （4）音频响应：不少于50Hz-15KHz （5）综合信噪比S/N：>105dB （6）综合失真：≤ 0.5% 2.接收机： （1）采用微电脑CPU控制 （2）PLL锁相环频率合成技术 （3）杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 （4）音频动态扩展及自动电平控制电路 （5）频率响应：不少于40Hz-18KHz 3.发射机： （1）发射功率：至少满足高巩固率10dBm，低功率5dBm （2）调制方式：至少包含FM （3）最大调制度：至少满足±45KHz | 1 | 套 |
| 41 | 电源管理器 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 1 | 台 |
| 42 | LED灯板 | 1、灯芯SMD封装；点间距≤1.86 mm；显示屏尺寸≥3520mm×1920mm（误差≤±1%）；显示面积≥6.75㎡。 2、灯板尺寸：320*160mm±0.5（mm）；像素点≥280000点数/㎡；分辨率≥1892点×1032点。 3、视距≥1.8m；最佳视角≥水平视角170度和垂直视角170度。 4、LED像素失控率≤1/1000000；刷新频率≥3800Hz。（提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5、灰度等级：＞14bit；色温调节：支持软件2000K-10000K的色温调节或用户自定义。 6、亮度：白屏亮度≧740cd/m² ，支持 0-100%可调；每平米最大功耗≤450W。 7、为了让产品兼容性更好，使用的 LED 显示屏、发送盒及相应的控制软件都为同一品牌。 8、为保证显示屏的运行稳定性，设备电源、接收卡二合一，即箱体内接收卡、电源多个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上，接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡。（提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9、釆用直接贴合自然散热技术、无风扇设计；噪音测试：至少满足半径 r=1.0 米，平均声压级≦13dB（A）。 10、LED灯板PCB板材料满足V-0级；固定灯板的底壳材料满足V-1级或以上。 | 136 | 块 |
| 43 | 多功能电源 | 1、带载能力：≥512×384；RGB并行数据组：≥24；串行数据组：≥64。 2、支持温度、电压、通信状态检测。 3、支持单点校正；至少支持灯板接口类型HUB75E。 4、电压输出功率≥135W。 5、工作温度：不少于-10~45°。 | 25 | 张 |
| 44 | LED发送盒 | 1、接口满足如下：RJ45≥8，USB≥2，HDMI IN≥2，3.5音频输出口≥1，千兆以太网口≥1，控制接口（RS232或RS485）≥1，支持RS232或者网络UDP协议控制LED屏体。 2、至少支持IR控制，实现对屏幕的亮度、色温、对比度、音量、信号源切换、待机、功能选择等操作；有OSD菜单，实现对其操控时的状态显示；设备有不少于5个物理按键，分别是待机/开机、菜单、Bright/ok、-、+键，避免遥控器丢失后无法对设备进行操作。 3、至少满足对于2560×1440以内的分辨率输入，能自动适应满屏显示，HDMI口支持YUV444\YUV422\RGB信号输入。 4、据有自定义Gamma表和自定义Gamma曲线功能；支持设备上的实体键或遥控器调节亮度，有不少于20级的调节范围；支持设备上的实体键或遥控器调节音量，有不少于100级的调节范围。 5、支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏且不影响电脑上网功能 (Windows, MacOS)；支持手机/平板投屏（Android/iOS），平均传输延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接WIFI热点投屏；支持电脑、手机或平板通过连接局域网或连接发送盒WIFI热点投屏可实现4分屏；配合内置系统无线接收功能，可和外部需传屏设备（如电脑等）配合，支持外置设备画面无线投屏置显示屏且不影响外置设备上网等原有功能。 6、设备可实现手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注。 7、具有实体键或遥控器一键待机、开机功能；支持自定义时间的自动开关机功能。 8、为满足项目功能需求，支持画面记忆功能，要求设备待机后，至少在10分钟内重新开机时，可自动进入待机前的画面，可避免每次需要重新操作；可自动进入上次关机时所在的通道，避免每次需要对输入信号源进行调节。 9、为方便用户对设备的系统升级，支持U盘插到设备上，通过遥控器操作对设备进行快速的升级，也可以通过连接发送盒的Wi-Fi热点+网线或串口线连接发送盒进行对LED显示屏进行调试、升级，同时可通过复位安卓系统，同步把整套LED控制系统进行复位，发送盒恢复出厂状态。（提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10、为方便设备快速调试和维护，据有灯板参数和屏体连接关系的回读功能，据有灯板参数和屏体连接关系的加载功能，据有监控每个LED箱体的温度、电压、屏体的连线关系、硬件版本等信息，据有屏体连接和输入信号源分辨率是否连接正常显示状态功能，据有对输入视频源显示比例至少有4：3、16：9、Full三种显示比例选择的功能。 11、为提供更好的使用体验，支持使用安卓移动端满足以下功能：实现OSD菜单的控制功能，快速打开指定应用，实现产品的鼠标操作功能，连入局域网实现遥控器的功能，可远距离控制整机。（提供具有CNAS或CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 12、内置资源管理器，同时对系统文件的管理及外接U盘文件管理，可快速对图片、视频、文档、音乐进行分类和管理；并可以通过遥控器或鼠标对资源管理器里所有文件进行多选、全选、复制、粘贴、剪切、删除、名称排序、时间排序、大小排序等操作。 | 1 | 台 |
| 45 | LED工程调试 | 含运输、钢结构搭建、屏体安装调试及包边 | 1 | 项 |
| 46 | 设备机柜 | 外形尺寸：机柜尺寸≥600*600*1200mm（单位：mm，宽×深×高），容量≥22U | 1 | 台 |
| 47 | 资源平台主机 | 1.设备高度：≤1U 2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装作。 3.系统支持：Linux系统 4.数据库支持：MYSQL 5.存储容量：≥4TB SATA 6.网络连接：RJ45千兆网口 7.通讯接口：USB2.0≥2 8.支持Rst设备一键复位功能 9.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 1 | 台 |
| 48 | 校园教学视频资源管理系统软件 | 1.信息管理功能 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现不少于10天内的访问流量变化趋势。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.直播点播功能 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS、Android）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理功能 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 | 1 | 套 |
| 49 | 视频采集卡 | 1.支持至少1080P@60Hz环出采集 2.智能免驱，即插即用 3.设备采用Type-C接口供电（5V） 4.支持不低于2路HDMI，1路Type-C，1路3.5mm接口 | 2 | 套 |
| 50 | 双色LED补光灯 | LED灯珠：≥600个（白色+黄色） 电压：至少满足DC 12V 功率：≥35W 色温：至少满足3200-5600K 流明：≥3300Lux / m 显色指数：≥96 | 2 | 台 |
| 51 | 补光灯电池 | 电池+USB电池充电器 电池类型:锂离子电池 额定容量:≥6500MAH 电压:至少满足直流7.4V 输入电压:至少满足5V-21V 电池输出：至少满足DC 14.8V | 2 | 套 |
| 52 | LED面板灯 | 1、LED面板灯为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具整体尺寸600*600*13mm±3mm；边框采用浅色铝型材，整体无螺丝。 2、LED面板灯光电参数为： 功率：36W±2w 色温：5000±200K, 显色指数：Ra≥90且R9≥70, 功率因素≥0.95， 光效≥95LM/W 光束角：C0-C180及C90-C270面110°±3° （提供依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》或《IES LM-79-08 固态照明产品的电气和光度测试》或《GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方法》具有CMA或CAL或ilac- MRA或CNAS标识的检测报告检测报告复印件并加盖投标人公章。） 3、LED面板灯使用材料：无危害。（提供具有通过CMA或CAL或ilac- MRA或CNAS标识的检测报告检测报告复印件并加盖投标人公章。） 4、LED面板灯蓝光危害等级应为RG0（0类危险）。（提供具有通过CMA或ilac- MRA或CNAS标识的检测报告检测报告复印件并加盖投标人公章。） | 20 | 盏 |
| 53 | 广角会议摄像机 | 1、支持4K超高清，至少兼容1080P，720P等分辨率； 2、支持变焦； 3、至少内置2个MIC拾音器，可全向拾音，独有的噪声抑制算法，让你的声音完美呈现，最佳拾音不少于3米，有效拾音距离不少于6米； 4、不少于120°超广角镜头； 5、输出接口USB 3.0≥1； 6、支持视频压缩； 7、自由选择安装定位，设备自带固定夹，可桌面放置或三脚架安装，安装方便可靠； 8、无需下载驱动，USB输出即插即用。 | 2 | 个 |
| 54 | 柜机空调 | 1、2匹及以上，额定电压：220v 2、能耗：至少三级能耗 3、制热量：不少于7110W 4、制冷量：不少于5110W | 1 | 个 |

第四篇  服务需求

一、完成时间：在不影响采购人正常生产经营活动开展的前提下，合同签订后在2022年11月15日前完成建设。

二、施工地点：重庆公共运输职业学院。

三、报价：谈判报价包含完成本项目的所有费用。

四、项目变更：采购人如有项目变更，以变更后的项目结算，结算价根据供应商所报的相应价格（包括单价和总价）执行，在合同执行过程中供应商不得以任何理由予以调高。若变更项目报价未在供应商所报的相应价格（包括单价和总价）内，结算价不得高于同期市场价格。

五、付款方式：签订合同，待设备进场安装调试验收（符合我国最新颁布的与之相关的标准）合格后，采购人15日内支付实际工程费用至95%，余款5%留作质保金，待质保期满后一次性无息付清。

六、人员培训：设备安装到位后，供方应安排专技人员对采购人进行设备操作及运维方面的培训。

七、质量保证及售后服务：

1.产品质量保证期：自验收合格生效之日起，提供5年的免费质保期；采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2.售后服务：供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1）电话咨询

供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2）现场响应

质保期内，免费更换一切在正常情况下损坏或有质量问题的零配件。接到需方产品出现问题需要上门服务的通知后，供应商应在48小时内到达用户现场进行维护。质保期后或者因外来因素或需方使用不当而造成的产品或零配件损坏，供应商应提供维修服务。

3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行免费升级服务。

八、验收标准：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，双方签字确认。

2.供应商应严格按照需方要求提供合格商品，均应是原装商品，保证货物为全新、未使用的原装正品；除有特殊要求的外，其余均为标准配置；货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；供应商应保证货物验收时完好无损，如有缺漏、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供应商立即无条件为需方调换或补齐，同时由供应方承担因此而产生的一切后果；

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

- 售后服务

1.投标人应具备完整的服务体系，在有固定的维护人员并有能力、及时处理所有可能发生的故障。项目质保期内，由投标人提供专业运维人员一名，提供一年内不少于20天的驻场维护服务，执行日常系统运行维护、保障工作，驻校期间甲方只提供临时办公场地，不提供食宿、交通等其它支出。

2.投标人须具有本地服务能力，在重庆地区设有服务机构。产品在使用过程中出现问题，中标单位单次系统修复时间不得超过2小时；重点系统修复时间不超过8个小时，定期用户回访。

3.免费送货，免费安装，软硬件安装调试增多需要达到用户正常使用要求，提供维修工具和必要的常用零配件（解释权归学校所有）。

- 4.供方对采购人管理层、操作层、项目组成员等进行培训，确保用户能够掌握和使用软硬件及对系统的维护。提供7个工作日的系统使用培训。

十一、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇 文件格式要求

1. 参选承诺函（附录1）

2. 竞争性谈判报价函（附录2）

3. 明细报价表（附录3）

4. 法定代表人身份证明（附录4）

5. 法定代表人授权委托书（附录5）

6. 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件（附录6）

7. 书面声明（附录7）

8. 特定资质证明文件复印件---如有（附录8）

9. 技术响应偏离表（附录9）

10. 服务响应偏离表（附录10）

11. 其他--如有（附录11）

附录1

### 参 选 承 诺 函

（采购人）：

- 我方已仔细研究了 		（项目名称）文件的全部内容，愿意以贵校提供的清单进行报价，工期 	日历天，  		（项目名称）文件要求及合同约定实施和完成本项目，经验收合格后交付使用。

2. 我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本贰份。

- 我们完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求，完全答应竞争性谈判文件中规定的所有条件和谈判评审办法。

4. 在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按相关法律法规和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.  我方承诺在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

6. 如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。在合同约定的期限内全部完成并移交。

7. 我们理解报价不是中选的唯一条件，我们认同贵方有选择或拒绝任何供应商中选的权力。

8. 若我们成为成交供应商，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本参选承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

9. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容有效、完整、真实和准确。

10.  	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　     （盖供应商公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

#### 附录2

竞争性谈判报价函

____________________（采购人）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求完成本项目，包干价为人民币大写：                    元整；人民币小写RMB：           元。报价以我公司最后报价为准。

2. 我方承诺我方报价不得以原材料涨价等原因向贵方提出任何涨价理由。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附录3

明细报价表

项目名称：主校区录播室建设项目

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

附录4

- 法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

附录5

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

（附：被授权人身份证复印件）

附录6

有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证的复印件

附录7

书 面 声 明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合相关法律法规规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明

（供应商公章）

年   月   日

附录8

特定资质证明文件复印件---如有

附录9

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第三篇  技术需求”中所列技术需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录10

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1. 本表即为对本项目“第四篇 服务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2. 该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为中选候选人的资格；

3. 该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 可附相关技术支撑材料（格式自定）；

5. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附录11

其他--如有

（结束）